Назначение выводов микроконтроллера К1921ВК01Т2на плате УМ 2.2

| № выв. | Обозначение вывода (Зеленым показана назначенная функция вывода ) | Примечание (АУ- активный уровень) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система тактирования |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PC14/EVENTOUT/(OSC32IN) | К выводам подключен внешний кварц. резонатор 32768Гц |  |  |  |  |
| 9 | PC15/EVENTOUT/(OSC32OUT) |  |  |  |  |  |
| 23 | PH0/OSCIN/EVENTOUT/(OSCIN) - | К выводу подключен внешний тактовый генератор 16МГц |  |  |  |  |
| 24 | PH1/OSCOUT/EVENTOUT/(OSCOUT) | Не исп. |  |  |  |  |
| Загрузчик |  |  |  |  |  |  |
| 138 | BOOT0 | Selected boot source |  |  | Boot mode selection pins |  |
|  |  |  |  |  | Boot1 | Boot0 |
|  |  | Main Flash Memory |  |  | Х | 0 |
|  |  | Boot loader |  |  | 0 | 1 |
|  |  | On-chip SRAM |  |  | 1 | 1 |
| 48 | PB2/BOOT1/TIMER1_CH3/SPI2_MOSI/I2S2_SD/USBHS_ULPI_D4/SDIO_CK/EVENTOUT | Нужный режим задается джамперами (2мм) на SA1. Соотношение между джамперами и нужным режимом обозначено шелкографией на плате. |  |  |  |  |
| JTAG |  |  |  |  |  |  |
| 105 | JTMS/SWDIO/PA13/EVENTOUT | Используется 20-ти контактный JTAG разъем XP1. Шаг контактов 1.27мм. Для подключения стандартного программатора потребуется переходник. Расположение выводов стандартное. 1 –VCC, 3 – JNTRST, 5 – JTDI, 7 - JTMS/SWDIO, 9 - JTCK/SWCLK, 13 – JTDO, 15 – NRST 4,6,8,10,12,14,16,18,20 - GND |  |  |  |  |
| 110 | JTDI/PA15/TIMER1_CH0/TIMER1_ETI/SPI0_NSS/SPI2_NSS/I2S2_WS/USART0_TX/EVENTOUT |  |  |  |  |  |
| 133 | JTDO/PB3/TRACESWO/TIMER1_CH1/SPI0_SCK/SPI2_SCK/I2S2_CK/USART0_RX/I2C1_SDA/EVENTOUT |  |  |  |  |  |
| 109 | JTCK/SWCLK/PA14/EVENTOUT |  |  |  |  |  |
| 134 | NJTRST/PB4/TIMER2_CH0/SPI0_MISO/SPI2_MISO/I2S2_ADD_SD/I2C2_SDA/SDIO_D0/EVENTOUT/I2C0_TXFRAME |  |  |  |  |  |
| RESET, PDR, VBAT |  |  |  |  |  |  |
| 25 | NRST | (АУ-0) Ввод сброса микроконтроллера. Источники сброса: - Тактовая кнопка SB1 - Вывод 15 JTAG разъема XP1 - Понижение на 5% напряжения источника питания 3.3V. (Если требуется загрубить до -10%, то нужно выпаять резистор R37 и впаять R36 – 0Ом.) Сигнал сброса формируется супервизором DD7. Наличие сигнала сброса запрещает выдачу сигнала TCEN. |  |  |  |  |
| 143 | PDR_ON | (по умолчанию-HI)Ввод разрешения внутреннего супервизора POR/PDR. Задается джампером (2мм) на SA2. Джампер должен быть установлен всегда в одном из положений. |  |  |  |  |
| 6 | VBAT | Ввод резервного питания. Задается джампером (2мм) на SA2. При отсутствии внешней батареи, джампер должен быть установлен в положение «+3Vd». |  |  |  |  |
| Внешняя шина адреса/данных |  |  |  |  |  |  |
| 85 | PD14/TIMER3_CH2/EXMC_D0/EVENTOUT | XD0. Также выведен на XP2.55 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 86 | PD15/TIMER3_CH3/EXMC_D1/EVENTOUT/CTC_SYNC | XD1. Также выведен на XP2.56 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 114 | PD0/SPI2_MOSI/I2S2_SD/CAN0_RX/EXMC_D2/EVENTOUT | XD2. Также выведен на XP2.57 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 115 | PD1/SPI1_NSS/I2S1_WS/CAN0_TX/EXMC_D3/EVENTOUT | XD3. Также выведен на XP2.58 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 58 | PE7/TIMER0_ETI/EXMC_D4/EVENTOUT | XD4. Также выведен на XP2.61 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 59 | PE8/TIMER0_CH0_ON/EXMC_D5/EVENTOUT | XD5. Также выведен на XP2.62 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 60 | PE9/TIMER0_CH0/EXMC_D6/EVENTOUT | XD6. Также выведен на XP2.63 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 63 | PE10/TIMER0_CH1_ON/EXMC_D7/EVENTOUT | XD7. Также выведен на XP2.64 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 64 | PE11/TIMER0_CH1/EXMC_D8/EVENTOUT | XD8. Также выведен на XP2.67 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 65 | PE12/TIMER0_CH2_ON/EXMC_D9/EVENTOUT | XD9. Также выведен на XP2.68 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 66 | PE13/TIMER0_CH2/EXMC_D10/EVENTOUT | XD10. Также выведен на XP2.69 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 67 | PE14/TIMER0_CH3/EXMC_D11/EVENTOUT | XD11. Также выведен на XP2.70 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 68 | PE15/TIMER0_BRKIN/EXMC_D12/EVENTOUT | XD12. Также выведен на XP2.73 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 77 | PD8/USART2_TX/EXMC_D13/EVENTOUT | XD13. Также выведен на XP2.74 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 78 | PD9/USART2_RX/EXMC_D14/EVENTOUT | XD14. Также выведен на XP2.75 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 79 | PD10/USART2_CK/EXMC_D15/EVENTOUT | XD15. Также выведен на XP2.76 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 10 | PF0/I2C1_SDA/EXMC_A0/EVENTOUT/CTC_SYNC | XA0. Также выведен на XP2.43 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 11 | PF1/I2C1_SCL/EXMC_A1/EVENTOUT | XA1. Также выведен на XP2.44 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 12 | PF2/I2C1_SMBA/EXMC_A2/EVENTOUT | XA2. Также выведен на XP2.45 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 13 | PF3/EXMC_A3/EVENTOUT/I2C1_TXFRAME/(ADC2_IN9) | XA3. Также выведен на XP2.46 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 14 | PF4/EXMC_A4/EVENTOUT/(ADC2_IN14) | XA4. Также выведен на XP2.49 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 15 | PF5/EXMC_A5/EVENTOUT/(ADC2_IN15) | XA5. Также выведен на XP2.50 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 50 | PF12/EXMC_A6/EVENTOUT | XA6. Также выведен на XP2.51 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 53 | PF13/EXMC_A7/EVENTOUT | XA7. Также выведен на XP2.52 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 54 | PF14/EXMC_A8/EVENTOUT | XA8 |  |  |  |  |
| 55 | PF15/EXMC_A9/EVENTOUT | XA9 |  |  |  |  |
| 56 | PG0/EXMC_A10/EVENTOUT | XA10 |  |  |  |  |
| 57 | PG1/EXMC_A11/EVENTOUT | XA11 |  |  |  |  |
| 87 | PG2/EXMC_A12/EVENTOUT | XA12 |  |  |  |  |
| 88 | PG3/EXMC_A13/EVENTOUT | XA13 |  |  |  |  |
| 89 | PG4/EXMC_A14/EVENTOUT | XA14 |  |  |  |  |
| 90 | PG5/EXMC_A15/EVENTOUT | XA15 |  |  |  |  |
| 80 | PD11/USART2_CTS/EXMC_A16/EVENTOUT | XA16 |  |  |  |  |
| 81 | PD12/TIMER3_CH0/USART2_RTS/EXMC_A17/EVENTOUT | XA17 |  |  |  |  |
| 119 | PD5/USART1_TX/EXMC_NWE/EVENTOUT | XWR. Сигнал записи данных на внешней шине . Также выведен на XP2.80 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 118 | PD4/USART1_RTS/EXMC_NOE/EVENTOUT | XRD. Сигнал чтения данных на внешней шине. Также выведен XP2.79 (при обращении к области XCS2) |  |  |  |  |
| 123 | PD7/USART1_CK/EXMC_NE0/EXMC_NCE1/EVENTOUT | XCS1. Сигнал обращения к ОЗУ 1645РУ3АУ1. (Выставляется сам при обращении к конкретной области памяти) |  |  |  |  |
| 124 | PG9/USART5_RX/EXMC_NE1/EXMC_NCE2/DCI_VSYNC/EVENTOUT | XCS2. Сигнал обращения к внешним устройствам на шине . (Выставляется сам при обращении к конкретной области памяти) |  |  |  |  |
| Аналоговые входы |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PF6/TIMER9_CH0/EXMC_NIORD/EVENTOUT/(ADC2_IN4) | AI1. Выведен на XP2.40. |  |  |  |  |
| 19 | PF7/TIMER10_CH0/EXMC_NREG/EVENTOUT/(ADC2_IN5) | AI2. Выведен на XP2.39. |  |  |  |  |
| 20 | PF8/TIMER12_CH0/EXMC_NIOWR/EVENTOUT/(ADC2_IN6) | AI3. Выведен на XP2.38. |  |  |  |  |
| 21 | PF9/TIMER13_CH0/EXMC_CD/EVENTOUT/(ADC2_IN7) | AI4. Выведен на XP2.37. |  |  |  |  |
| 22 | PF10/EXMC_INTR/DCI_D11/EVENTOUT/(ADC2_IN8) | AI5. Выведен на XP2.34. |  |  |  |  |
| 26 | PC0/USBHS_ULPI_STP/EXMC_SDNWE/EVENTOUT/(ADC012_IN10) | AI6. Выведен на XP2.33. |  |  |  |  |
| 27 | PC1/SPI2_MOSI/I2S2_SD/SPI1_MOSI/I2S1_SD/ENET_MDC/EVENTOUT/(ADC012_IN11) | AI7. Выведен на XP2.32. |  |  |  |  |
| 28 | PC2/SPI1_MISO/I2S1_ADD_SD/USBHS_ULPI_DIR/ENET_MII_TXD2/EXMC_SDNE0/EVENTOUT/(ADC012_IN12) | AI8. Выведен на XP2.31. |  |  |  |  |
| 29 | PC3/SPI1_MOSI/I2S1_SD/USBHS_ULPI_NXT/ENET_MII_TX_CLK/EXMC_SDCKE0/EVENTOUT/(ADC012_IN13) | AI9. Выведен на XP2.28. |  |  |  |  |
| 34 | PA0/TIMER1_CH0/TIMER1_ETI/TIMER4_CH0/TIMER7_ETI/USART1_CTS/UART3_TX/ENET_MII_CRS/EVENTOUT/(ADC012_IN0/WKUP) | AI10. Выведен на XP2.27. |  |  |  |  |
| 36 | PA2/TIMER1_CH2/TIMER4_CH2/TIMER8_CH0/I2S_CKIN/USART1_TX/ENET_MDIO/EVENTOUT/(ADC012_IN2) | AI11. Выведен на XP2.26. |  |  |  |  |
| 37 | PA3/TIMER1_CH3/TIMER4_CH3/TIMER8_CH1/I2S1_MCK/USART1_RX/USBHS_ULPI_D0/ENET_MII_COL/EVENTOUT/(ADC012_IN3) | AI12. Выведен на XP2.25. |  |  |  |  |
| Светодиоды |  |  |  |  |  |  |
| 141 | PE0/TIMER3_ETI/EXMC_NBL0/DCI_D2/EVENTOUT | Led1(АУ-0), выход. Красный. |  |  |  |  |
| 142 | PE1/TIMER0_CH1_ON/EXMC_NBL1/DCI_D3/EVENTOUT | Led2(АУ-0), выход. Зеленый . |  |  |  |  |
| 1 | PE2/ENET_MII_TXD3/EXMC_A23/EVENTOUT | Led3(АУ-0), выход. Зеленый . |  |  |  |  |
| Специальные сигналы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PE3/EXMC_A19/EVENTOUT | CEN(АУ-0), выход. Выход для разрешения управления (ШИМ или дискретные сигналы). Объединяется через «монтажное ИЛИ» с сигналом неисправности цифрового источника питания 5В(+5Vd) и сигналом сброса микроконтроллера и выдается на XP3.26 (TCEN). |  |  |  |  |
| 3 | PE4/EXMC_A20/DCI_D4/EVENTOUT | 5VD_ERR(АУ-0), вход. Вход сигнала неисправности цифрового источника питания 5В(+5Vd) микроконтроллера и микросхем ввода-вывода (5 В). Выдается при снижении напряжения питания на 5%. |  |  |  |  |
| 49 | PF11/EXMC_SDNRAS/DCI_D12/EVENTOUT | VA_ERR(АУ-1), вход. Вход обобщенного сигнала неисправности аналоговых источников питания +3,3В(+3Va), 5В(+5Vа), +15В(+15Va). Выдается при снижении любого напряжения питания на 5%. |  |  |  |  |
| SPI |  |  |  |  |  |  |
| 111 | PC10/SPI2_SCK/I2S2_CK/USART2_TX/UART3_TX/SDIO_D2/DCI_D8/EVENTOUT | SPICLK, выход. Также выведен на XP3.70 |  | Используется для обмена с ПЗУ 1636РР52У (DD5) или M95M02DRMN6TP(DD6). Выбор между микросхемами производится с помощью джампера(2мм) SA3. Т.е. обмен осуществляется только с одной микросхемой |  |  |
| 112 | PC11/I2S2_ADD_SD/SPI2_MISO/USART2_RX/UART3_RX/SDIO_D3/DCI_D4/EVENTOUT | SPIMISO, вход. Также выведен на XP3.69 |  |  |  |  |
| 113 | PC12/I2C1_SDA/SPI2_MOSI/I2S2_SD/USART2_CK/UART4_TX/SDIO_CK/DCI_D9/EVENTOUT | SPIMOSI, выход. Также выведен на XP3.72 |  |  |  |  |
| 91 | PG6/EXMC_INT1/DCI_D12/EVENTOUT | SPICS(АУ-0), выход. Сигнал разрешения работы с микросхемой памяти. Выбор между микросхемами осуществляется с помощью SA3. При этом обозначение положения джампера возле SA3 обозначает следующее: CS1 – обмен разрешен с 1636РР52У (DD5) CS2 - обмен разрешен с M95M02DRMN6TP(DD6). |  |  |  |  |
| Дискретные входы/выходы (при необходимости могут быть переназначены на альтернативные функции) |  |  |  |  |  |  |
| 40 | PA4/SPI0_NSS/SPI2_NSS/I2S2_WS/USART1_CK/USBHS_SOF/DCI_HSYNC/EVENTOUT/(ADC01_IN4/DAC_OUT0) |  | GPIO1. Выведен на XP3.28 |  |  |  |
| 42 | PA6/TIMER0_BRKIN/TIMER2_CH0/TIMER7_BRKIN/SPI0_MISO/I2S1_MCK/TIMER12_CH0/SDIO_CMD/DCI_PIXCLK/EVENTOUT/(ADC01_IN6) |  | GPIO2. Выведен на XP3.29 |  |  |  |
| 41 | PA5/TIMER1_CH0/TIMER1_ETI/TIMER7_CH0_ON/SPI0_SCK/USBHS_ULPI_CK/EVENTOUT/(ADC01_IN5/DAC_OUT1) |  | GPIO3. Выведен на XP3.30 |  |  |  |
| 5 | PE6/TIMER8_CH1/EXMC_A22/DCI_D7/EVENTOUT |  | GPIO4. Выведен на XP3.31 |  |  |  |
| 7 | PC13/EVENTOUT/(RTC_TAMP0/RTC_OUT/RTC_TS) |  | GPIO5. Выведен на XP3.32 |  |  |  |
| 137 | PB7/TIMER3_CH1/I2C0_SDA/USART0_RX/EXMC_NL/DCI_VSYNC/EVENTOUT |  | GPIO6. Выведен на XP3.33 |  |  |  |
| 4 | PE5/TIMER8_CH0/EXMC_A21/DCI_D6/EVENTOUT |  | GPIO7. Выведен на XP3.34 |  |  |  |
| 47 | PB1/TIMER0_CH2_ON/TIMER2_CH3/TIMER7_CH2_ON/USBHS_ULPI_D2/ENET_MII_RXD3/SDIO_D2/EVENTOUT/(ADC01_IN9) |  | GPIO8. Выведен на XP3.37 |  |  |  |
| 46 | PB0/TIMER0_CH1_ON/TIMER2_CH2/TIMER7_CH1_ON/SPI2_MOSI/I2S2_SD/USBHS_ULPI_D1/ENET_MII_RXD2/SDIO_D1/EVENTOUT/(ADC01_IN8/IREF) |  | GPIO9. Выведен на XP3.38 |  |  |  |
| 127 | PG12/USART5_RTS/EXMC_NE3/EVENTOUT |  | GPIO10. Выведен на XP3.39 |  |  |  |
| 132 | PG15/USART5_CTS/EXMC_SDNCAS/DCI_D13/EVENTOUT |  | GPIO11. Выведен на XP3.40 |  |  |  |
| 122 | PD6/SPI2_MOSI/I2S2_SD/USART1_RX/EXMC_NWAIT/DCI_D10/EVENTOUT |  | GPIO12. Выведен на XP3.41 |  |  |  |
| 125 | PG10/EXMC_NCE3_0/EXMC_NE2/DCI_D2/EVENTOUT |  | GPIO13. Выведен на XP3.42 |  |  |  |
| 116 | PD2/TIMER2_ETI/UART4_RX/SDIO_CMD/DCI_D11/EVENTOUT |  | GPIO14. Выведен на XP3.43 |  |  |  |
| 117 | PD3/SPI1_SCK/I2S1_CK/USART1_CTS/EXMC_CLK/DCI_D5/EVENTOUT |  | GPIO15. Выведен на XP3.44 |  |  |  |
| 99 | PC9/CK_OUT1/TIMER2_CH3/TIMER7_CH3/I2C2_SDA/I2S_CKIN/SDIO_D1/DCI_D3/EVENTOUT |  | GPIO16. Выведен на XP3.47 |  |  |  |
| 100 | PA8/CK_OUT0/TIMER0_CH0/I2C2_SCL/USART0_CK/USBFS_SOF/SDIO_D1/EVENTOUT/CTC_SYNC |  | GPIO17. Выведен на XP3.48 |  |  |  |
| 93 | PG8/USART5_RTS/ENET_PPS_OUT/EXMC_SDCLK/EVENTOUT |  | GPIO18. Выведен на XP3.49 |  |  |  |
| 98 | PC8/TIMER2_CH2/TIMER7_CH2/USART5_CK/SDIO_D0/DCI_D2/EVENTOUT |  | GPIO19. Выведен на XP3.50 |  |  |  |
| 82 | PD13/TIMER3_CH1/EXMC_A18/EVENTOUT |  | GPIO20. Выведен на XP3.51 |  |  |  |
| 92 | PG7/USART5_CK/EXMC_INT2/DCI_D13/EVENTOUT |  | GPIO21. Выведен на XP3.52 |  |  |  |
| 75 | PB14/TIMER0_CH1_ON/TIMER7_CH1_ON/SPI1_MISO/I2S1_ADD_SD/USART2_RTS/TIMER11_CH0/USBHS_DM/EVENTOUT |  | GPIO22. Выведен на XP3.53 |  |  |  |
| 76 | PB15/RTC_REFIN/TIMER0_CH2_ON/TIMER7_CH2_ON/SPI1_MOSI/I2S1_SD/TIMER11_CH1/USBHS_DP/EVENTOUT |  | GPIO23. Выведен на XP3.54 |  |  |  |
| 73 | PB12/TIMER0_BRKIN/I2C1_SMBA/SPI1_NSS/I2S1_WS/USART2_CK/CAN1_RX/USBHS_ULPI_D5/ENET_MII_TXD0/ENET_RMII_TXD0/USBHS_ID/EVENTOUT |  | GPIO24. Выведен на XP3.55 |  |  |  |
| 74 | PB13/TIMER0_CH0_ON/SPI1_SCK/I2S1_CK/USART2_CTS/CAN1_TX/USBHS_ULPI_D6/ENET_MII_TXD1/ENET_RMII_TXD1/EVENTOUT/I2C1_TXFRAME/(USBHS_VBUS) |  | GPIO25. Выведен на XP3.56 |  |  |  |
| Последовательные интерфейсы (при необходимости выводы могут быть переназначены на альтернативные функции) |  |  |  |  |  |  |
| 126 | PG11/ENET_MII_TX_EN/ENET_RMII_TX_EN/EXMC_NCE3_1/DCI_D3/EVENTOUT |  | RMII_TX_EN. Выведен на XP3.79 |  |  |  |
| 128 | PG13/USART5_CTS/ENET_MII_TXD0/ENET_RMII_TXD0/EXMC_A24/EVENTOUT |  | RMII_TXD0. Выведен на XP3.80 |  |  |  |
| 129 | PG14/USART5_TX/ENET_MII_TXD1/ENET_RMII_TXD1/EXMC_A25/EVENTOUT |  | RMII_TXD1. Выведен на XP3.77 |  |  |  |
| 43 | PA7/TIMER0_CH0_ON/TIMER2_CH1/TIMER7_CH0_ON/SPI0_MOSI/TIMER13_CH0/ENET_MII_RX_DV/ENET_RMII_CRS_DV/EXMC_SDNWE/EVENTOUT /(ADC01_IN7) |  | RMII_CRS_DV. Выведен на XP3.74 |  |  |  |
| 44 | PC4/ENET_MII_RXD0/ENET_RMII_RXD0/EXMC_SDNE0/EVENTOUT/(ADC01_IN14) |  | RMII_RXD0. Выведен на XP3.75 |  |  |  |
| 45 | PC5/USART2_RX/ENET_MII_RXD1/ENET_RMII_RXD1/EXMC_SDCKE0/EVENTOUT/(ADC01_IN15) |  | RMII_RXD1. Выведен на XP3.76 |  |  |  |
| 35 | PA1/TIMER1_CH1/TIMER4_CH1/USART1_RTS/UART3_RX/ENET_MII_RX_CLK/ENET_RMII_REF_CLK/EVENTOUT/(ADC012_IN1) |  | RMII_REF_CLK. Выведен на XP3.78. |  |  |  |
| 103 | PA11/TIMER0_CH3/USART0_CTS/USART5_TX/CAN0_RX/USBFS_DM/EVENTOUT |  | USB_DM. Выведен на XP3.71 через резистор R22(23,7Ом). |  |  |  |
| 104 | PA12/TIMER0_ETI/USART0_RTS/USART5_RX/CAN0_TX/USBFS_DP/EVENTOUT |  | USB_DP. Выведен на XP3.73 через резистор R21(23,7Ом). |  |  |  |
| 101 | PA9/TIMER0_CH1/I2C2_SMBA/SPI1_SCK/I2S1_CK/USART0_TX/SDIO_D2/DCI_D0/EVENTOUT/(USBFS_VBUS) |  | USBVBUS. Выведен на XP3.57 |  |  |  |
| 102 | PA10/TIMER0_CH2/USART0_RX/USBFS_ID/DCI_D1/EVENTOUT/I2C2_TXFRAME |  | USBID. Выведен на XP3.58 |  |  |  |
| 69 | PB10/TIMER1_CH2/I2C1_SCL/SPI1_SCK/I2S1_CK/I2S2_MCK/USART2_TX/USBHS_ULPI_D3/ENET_MII_RX_ER/SDIO_D7/EVENTOUT |  | SCIT1. Выведен на XP3.62 |  |  |  |
| 70 | PB11/TIMER1_CH3/I2C1_SDA/I2S_CKIN/USART2_RX/USBHS_ULPI_D4/ENET_MII_TX_EN/ENET_RMII_TX_EN/EVENTOUT |  | SCIR1. Выведен на XP3.61 |  |  |  |
| 96 | PC6/TIMER2_CH0/TIMER7_CH0/I2S1_MCK/USART5_TX/SDIO_D6/DCI_D0/EVENTOUT |  | SCIT2. Выведен на XP3.64 |  |  |  |
| 97 | PC7/TIMER2_CH1/TIMER7_CH1/SPI1_SCK/I2S1_CK/I2S2_MCK/USART5_RX/SDIO_D7/DCI_D1/EVENTOUT |  | SCIR2. Выведен на XP3.63 |  |  |  |
| 139 | PB8/TIMER1_CH0/TIMER1_ETI/TIMER3_CH2/TIMER9_CH0/I2C0_SCL/CAN0_RX/ENET_MII_TXD3/SDIO_D4/DCI_D6/EVENTOUT |  | CANR1. Выведен на XP3.67 |  |  |  |
| 140 | PB9/TIMER1_CH1/TIMER3_CH3/TIMER10_CH0/I2C0_SDA/SPI1_NSS/I2S1_WS/CAN0_TX/SDIO_D5/DCI_D7/EVENTOUT |  | CANT1. Выведен на XP3.68 |  |  |  |
| 135 | PB5/TIMER2_CH1/I2C0_SMBA/SPI0_MOSI/SPI2_MOSI/I2S2_SD/CAN1_RX/USBHS_ULPI_D7/ENET_PPS_OUT/EXMC_SDCKE1/DCI_D10/EVENTOUT |  | CANR2. Выведен на XP3.65 |  |  |  |
| 136 | PB6/TIMER3_CH0/I2C0_SCL/USART0_TX/CAN1_TX/EXMC_SDNE1/DCI_D5/EVENTOUT |  | CANT2. Выведен на XP3.66 |  |  |  |

Примечания:

- На плате расположены следующие микросхемы, доступ к которым должен осуществляться программно:

  - Статическое ОЗУ 1645РУ3АУ1 – внешняя параллельная шина адреса/данных (EXMC);

  - Flash память 1636РР52У – интерфейс SPI;

  - EEPROM память M95M02DRMN6TP – интерфейс SPI.

- Неиспользуемые GPIO назначить как входы с подтяжкой к питанию.

Другие выводы XP2

| Выводы | Назначение |
| --- | --- |
| 1,2,5,6 | +5Va (+5В аналог.) |
| 10 | +15Va (+15В аналог.) |
| 3,4,7,8,9,11,13,15,17,18,23,24,29,30,35,36 | 0Va(общий аналог.) |
| 48 | Vbat(питание от батареи) |
| 54,60,66,72,78 | +3Vd (3,3В цифр.) |
| 47,53,59,65,71,77 | 0Vd(общий цифровой) |

Другие выводы XP3

| Выводы | Назначение |
| --- | --- |
| 1,2,5,6 | +5Vd(+5В цифр.) |
| 9,10,13,14,17,18,21,22 | +3Vd (3,3В цифр.) |
| 3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,35,36,45,46,59,60 | 0Vd(общий цифровой) |