# Приложение А

Листинг оболочки микроконтроллерной программы

Файл MCU.c:

/** ************************************************************************** * @file MCU.c * @brief Исходный код S-Function. ************************************************************************** @details Данный файл содержит функции S-Function, который вызывает MATLAB. ************************************************************************** @note Описание функций по большей части сгенерировано MATLAB'ом, поэтому на английском **************************************************************************/ /** * @addtogroup WRAPPER_SFUNC S-Function funtions * @ingroup MCU_WRAPPER * @brief Дефайны и функции блока S-Function * @details Здесь собраны функции, с которыми непосредственно работает S-Function * @note Описание функций по большей части сгенерировано MATLAB'ом, поэтому на английском * @{ */ #define S_FUNCTION_NAME MCU #define S_FUNCTION_LEVEL 2 #include "mcu_wrapper_conf.h" #define MDL_UPDATE ///< для подключения mdlUpdate() /** * @brief Update S-Function at every step of simulation * @param S - pointer to S-Function (library struct from "simstruc.h") * @details Abstract: * This function is called once for every major integration time step. * Discrete states are typically updated here, but this function is useful * for performing any tasks that should only take place once per * integration step. */ static void mdlUpdate(SimStruct* S, int_T tid) { // get time of simulation time_T TIME = ssGetT(S); //---------------SIMULATE MCU--------------- MCU_Step_Simulation(S, TIME); // SIMULATE MCU //------------------------------------------ }//end mdlUpdate /** * @brief Writting outputs of S-Function * @param S - pointer to S-Function (library struct from "simstruc.h") * @details Abstract: * In this function, you compute the outputs of your S-function * block. Generally outputs are placed in the output vector(s), * ssGetOutputPortSignal. */ static void mdlOutputs(SimStruct* S, int_T tid) { SIM_writeOutputs(S); }//end mdlOutputs #define MDL_CHECK_PARAMETERS /* Change to #undef to remove function */ #if defined(MDL_CHECK_PARAMETERS) && defined(MATLAB_MEX_FILE) static void mdlCheckParameters(SimStruct* S) { int i; // Проверяем и принимаем параметры и разрешаем или запрещаем их менять // в процессе моделирования for (i = 0; i < 1; i++) { // Input parameter must be scalar or vector of type double if (!mxIsDouble(ssGetSFcnParam(S, i)) ¦¦ mxIsComplex(ssGetSFcnParam(S, i)) ¦¦ mxIsEmpty(ssGetSFcnParam(S, i))) { ssSetErrorStatus(S, "Input parameter must be of type double"); return; } // Параметр м.б. только скаляром, вектором или матрицей if (mxGetNumberOfDimensions(ssGetSFcnParam(S, i)) > 2) { ssSetErrorStatus(S, "Параметр м.б. только скаляром, вектором или матрицей"); return; } // sim_dt = mxGetPr(ssGetSFcnParam(S,0))[0]; // Parameter not tunable // ssSetSFcnParamTunable(S, i, SS_PRM_NOT_TUNABLE); // Parameter tunable (we must create a corresponding run-time parameter) ssSetSFcnParamTunable(S, i, SS_PRM_TUNABLE); // Parameter tunable only during simulation // ssSetSFcnParamTunable(S, i, SS_PRM_SIM_ONLY_TUNABLE); }//for (i=0; i<NPARAMS; i++) }//end mdlCheckParameters #endif //MDL_CHECK_PARAMETERS static void mdlInitializeSizes(SimStruct* S) { ssSetNumSFcnParams(S, 1); // Кол-во ожидаемых и фактических параметров должно совпадать if (ssGetNumSFcnParams(S) == ssGetSFcnParamsCount(S)) { // Проверяем и принимаем параметры mdlCheckParameters(S); } else { return;// Parameter mismatch will be reported by Simulink } // set up discrete states ssSetNumContStates(S, 0); // number of continuous states ssSetNumDiscStates(S, DISC_STATES_WIDTH); // number of discrete states // set up input port if (!ssSetNumInputPorts(S, 1)) return; for (int i = 0; i < IN_PORT_NUMB; i++) ssSetInputPortWidth(S, i, IN_PORT_WIDTH); ssSetInputPortDirectFeedThrough(S, 0, 0); ssSetInputPortRequiredContiguous(S, 0, 1); // direct input signal access // set up output port if (!ssSetNumOutputPorts(S, OUT_PORT_NUMB)) return; for (int i = 0; i < OUT_PORT_NUMB; i++) ssSetOutputPortWidth(S, i, OUT_PORT_WIDTH); ssSetNumSampleTimes(S, 1); ssSetNumRWork(S, 5); // number of real work vector elements ssSetNumIWork(S, 5); // number of integer work vector elements ssSetNumPWork(S, 0); // number of pointer work vector elements ssSetNumModes(S, 0); // number of mode work vector elements ssSetNumNonsampledZCs(S, 0); // number of nonsampled zero crossings ssSetRuntimeThreadSafetyCompliance(S, RUNTIME_THREAD_SAFETY_COMPLIANCE_TRUE); /* Take care when specifying exception free code - see sfuntmpl.doc */ ssSetOptions(S, SS_OPTION_EXCEPTION_FREE_CODE); } #define MDL_START /* Change to #undef to remove function */ #if defined(MDL_START) /** * @brief Initialize S-Function at start of simulation * @param S - pointer to S-Function (library struct from "simstruc.h") * @details Abstract: * This function is called once at start of model execution. If you * have states that should be initialized once, this is the place * to do it. */ static void mdlStart(SimStruct* S) { SIM_Initialize_Simulation(); } #endif // MDL_START /** * @brief Initialize Sample Time of Simulation * @param S - pointer to S-Function (library struct from "simstruc.h") * @details Abstract: * This function is used to specify the sample time(s) for your * S-function. You must register the same number of sample times as * specified in ssSetNumSampleTimes. */ static void mdlInitializeSampleTimes(SimStruct* S) { // Шаг дискретизации hmcu.SIM_Sample_Time = mxGetPr(ssGetSFcnParam(S, NPARAMS - 1))[0]; // Register one pair for each sample time ssSetSampleTime(S, 0, hmcu.SIM_Sample_Time); ssSetOffsetTime(S, 0, 0.0); } /** * @brief Terminate S-Function at the end of simulation * @param S - pointer to S-Function (library struct from "simstruc.h") * @details Abstract: * In this function, you should perform any actions that are necessary * at the termination of a simulation. For example, if memory was * allocated in mdlStart, this is the place to free it. */ static void mdlTerminate(SimStruct* S) { hmcu.fMCU_Stop = 1; #ifdef RUN_APP_MAIN_FUNC_THREAD ResumeThread(hmcu.hMCUThread); WaitForSingleObject(hmcu.hMCUThread, 10000); #endif SIM_deInitialize_Simulation(); mexUnlock(); } /** WRAPPER_SFUNC * @} */ #ifdef MATLAB_MEX_FILE /* Is this file being compiled as a MEX-file? */ #include "simulink.c" /* MEX-file interface mechanism */ #else #include "cg_sfun.h" /* Code generation registration function */ #endif

Файл mcu_wrapper.c:

/** ************************************************************************** * @file mcu_wrapper.c * @brief Исходный код оболочки МК. ************************************************************************** @details Данный файл содержит функции для симуляции МК в Simulink (S-Function). **************************************************************************/ #include "mcu_wrapper_conf.h" /** * @addtogroup WRAPPER_CONF * @{ */ SIM__MCUHandleTypeDef hmcu; ///< Хендл для управления потоком программы МК /** MCU_WRAPPER * @} */ //-------------------------------------------------------------// //-----------------CONTROLLER SIMULATE FUNCTIONS---------------// /* THREAD FOR MCU APP */ #ifdef RUN_APP_MAIN_FUNC_THREAD /** * @brief Главная функция приложения МК. * @details Функция с которой начинается выполнение кода МК. Выход из данной функции происходит только в конце симуляции @ref mdlTerminate */ extern int main(void); // extern while from main.c /** * @brief Поток приложения МК. * @details Поток, который запускает и выполняет код МК (@ref main). */ unsigned __stdcall MCU_App_Thread(void) { main(); // run MCU code return 0; // end thread // note: this return will reached only at the end of simulation, when all whiles will be skipped due to @ref sim_while } #endif //RUN_APP_MAIN_FUNC_THREAD /* SIMULATE MCU FOR ONE SIMULATION STEP */ /** * @brief Симуляция МК на один такт симуляции. * @param S - указатель на структуру S-Function из "simstruc.h" * @param time - текущее время симуляции. * @details Запускает поток, который выполняет код МК и управляет ходом потока: * Если прошел таймаут, поток прерывается, симулируется периферия * и на следующем шаге поток возобнавляется. * * Вызывается из mdlUpdate() */ void MCU_Step_Simulation(SimStruct* S, time_T time) { hmcu.SystemClockDouble += hmcu.SystemClock_step; // emulate core clock hmcu.SystemClock = hmcu.SystemClockDouble; hmcu.SimTime = time; MCU_readInputs(S); // считывание портов MCU_Periph_Simulation(); // simulate peripheral extern void upp_main(void); upp_main(); #ifdef RUN_APP_MAIN_FUNC_THREAD ResumeThread(hmcu.hMCUThread); for (int i = DEKSTOP_CYCLES_FOR_MCU_APP; i > 0; i--) { } SuspendThread(hmcu.hMCUThread); #endif //RUN_APP_MAIN_FUNC_THREAD MCU_writeOutputs(S); // запись портов (по факту запись в буфер. запись в порты в mdlOutputs) } /* SIMULATE MCU PERIPHERAL */ /** * @brief Симуляция периферии МК * @details Пользовательский код, который симулирует работу периферии МК. */ void MCU_Periph_Simulation(void) { uwTick = hmcu.SystemClock / (MCU_CORE_CLOCK / 1000); Simulate_TIMs(); } /* READ INPUTS S-FUNCTION TO MCU REGS */ /** * @brief Считывание входов S-Function в порты ввода-вывода. * @param S - указатель на структуру S-Function из "simstruc.h" * @details Пользовательский код, который записывает порты ввода-вывода из входов S-Function. */ void MCU_readInputs(SimStruct* S) { /* Get S-Function inputs */ real_T* IN = ssGetInputPortRealSignal(S, 0); ReadToSFunc(IN); } /* WRITE OUTPUTS BUFFER S-FUNCTION FROM MCU REGS*/ /** * @brief Запись портов ввода-вывода в буфер выхода S-Function * @param S - указатель на структуру S-Function из "simstruc.h" * @details Пользовательский код, который записывает буфер выходов S-Function из портов ввода-вывода. */ void MCU_writeOutputs(SimStruct* S) { /* Get S-Function descrete array */ real_T* Out_Buff = ssGetDiscStates(S); Simulate_GPIO_BSRR(); WriteFromSFunc(Out_Buff); } //-----------------CONTROLLER SIMULATE FUNCTIONS---------------// //-------------------------------------------------------------// //-------------------------------------------------------------// //----------------------SIMULINK FUNCTIONS---------------------// /* WRITE OUTPUTS OF S-BLOCK */ /** * @brief Формирование выходов S-Function. * @param S - указатель на структуру S-Function из "simstruc.h" * @details Пользовательский код, который записывает выходы S-Function из буфера. */ void SIM_writeOutputs(SimStruct* S) { real_T* GPIO; real_T* Out_Buff = ssGetDiscStates(S); //-------------WRITTING GPIOS--------------- for (int j = 0; j < PORT_NUMB; j++) { GPIO = ssGetOutputPortRealSignal(S, j); for (int i = 0; i < PORT_WIDTH; i++) { GPIO[i] = Out_Buff[j * PORT_WIDTH + i]; Out_Buff[j * PORT_WIDTH + i] = 0; } } //------------------------------------------ } /* MCU WRAPPER DEINITIALIZATION */ /** * @brief Инициализация симуляции МК. * @details Пользовательский код, который создает поток для приложения МК и настраивает симулятор МК для симуляции. */ void SIM_Initialize_Simulation(void) { #ifdef RUN_APP_MAIN_FUNC_THREAD // инициализация потока, который будет выполнять код МК hmcu.hMCUThread = (HANDLE)CreateThread(NULL, 0, MCU_App_Thread, 0, CREATE_SUSPENDED, &hmcu.idMCUThread); #endif //RUN_APP_MAIN_FUNC_THREAD /* user initialization */ Initialize_Periph_Sim(); extern int main_init(void); main_init(); /* wrapper initialization */ hmcu.SystemClock_step = MCU_CORE_CLOCK * hmcu.SIM_Sample_Time; // set system clock step } /* MCU WRAPPER DEINITIALIZATION */ /** * @brief Деинициализация симуляции МК. * @details Пользовательский код, который будет очищать все структуры после окончания симуляции. */ void SIM_deInitialize_Simulation(void) { //#ifdef DEINITIALIZE_AFTER_SIM #include "upp.h" memset(&Upp, 0, sizeof(Upp)); // simulate structures of peripheral deinitialization deInitialize_Periph_Sim(); // mcu peripheral memory deinitialization deInitialize_MCU(); //#endif } //-------------------------------------------------------------//

Файл mcu_wrapper_conf.h:

/** ************************************************************************** * @dir ../MCU_Wrapper * @brief <b> Папка с исходным кодом оболочки МК. </b> * @details В этой папке содержаться оболочка(англ. wrapper) для запуска и контроля эмуляции микроконтроллеров в MATLAB (любого МК, не только STM). Оболочка представляет собой S-Function - блок в Simulink, который работает по скомпилированому коду. Компиляция происходит с помощью MSVC-компилятора. **************************************************************************/ /** ************************************************************************** * @file mcu_wrapper_conf.h * @brief Заголовочный файл для оболочки МК. ************************************************************************** @details Главный заголовочный файл для матлаба. Включает дейфайны для S-Function, объявляет базовые функции для симуляции МК и подключает базовые библиотеки: - для симуляции "stm32fxxx_matlab_conf.h" - для S-Function "simstruc.h" - для потоков <process.h> **************************************************************************/ #ifndef _WRAPPER_CONF_H_ #define _WRAPPER_CONF_H_ // Includes #include "stm32f1xx_matlab_conf.h" // For stm simulate functions #include "simstruc.h" // For S-Function variables #include <process.h> // For threads /** * @defgroup MCU_WRAPPER MCU Wrapper * @brief Всякое для оболочки МК */ /** * @addtogroup WRAPPER_CONF Wrapper Configuration * @ingroup MCU_WRAPPER * @brief Параметры конфигурации для оболочки МК * @details Здесь дефайнами задается параметры оболочки, которые определяют как она будет работать * @{ */ // Parametrs of MCU simulator //#define RUN_APP_MAIN_FUNC_THREAD ///< Enable using thread for MCU main() func #define DEKSTOP_CYCLES_FOR_MCU_APP 0xFF ///< number of for() cycles after which MCU thread would be suspended #define MCU_CORE_CLOCK 72000000 //#define DEINITIALIZE_AFTER_SIM ///< Enable deinitializing structures at simulation ends #define PORT_WIDTH 16 ///< width of one port #define PORT_NUMB 3 ///< amount of ports // Parameters of S_Function #define NPARAMS 1 ///< number of input parametrs (only Ts) #define IN_PORT_WIDTH (9) ///< width of input ports #define IN_PORT_NUMB 1 ///< number of input ports #define OUT_PORT_WIDTH PORT_WIDTH ///< width of output ports #define OUT_PORT_NUMB PORT_NUMB ///< number of output ports #define DISC_STATES_WIDTH PORT_WIDTH*PORT_NUMB ///< width of discrete states array /** WRAPPER_CONF * @} */ /** * @addtogroup MCU_WRAPPER * @{ */ // Fixed parameters(?) of S_Function #define NPARAMS 1 ///< number of input parametrs (only Ts) #define DISC_STATES_WIDTH OUT_PORT_WIDTH*OUT_PORT_NUMB ///< width of discrete states array (outbup buffer) /** * @brief Define for creating thread in suspended state. * @details Define from WinBase.h. We dont wanna include "Windows.h" or smth like this, because of HAL there are a lot of redefine errors. */ #define CREATE_SUSPENDED 0x00000004 typedef void* HANDLE; ///< MCU handle typedef /** * @brief MCU handle Structure definition. * @note Prefixes: h - handle, s - settings, f - flag */ typedef struct { // MCU Thread HANDLE hMCUThread; ///< Хендл для потока МК uint32_t idMCUThread; ///< id потока МК (unused) // Flags unsigned fMCU_Stop : 1; ///< флаг для выхода из потока программы МК double SIM_Sample_Time; ///< sample time of simulation double SystemClockDouble; ///< Счетчик в формате double для точной симуляции системных тиков С промежуточными значений uint64_t SystemClock; ///< Счетчик тактов для симуляции системных тиков (в целочисленном формате) double SystemClock_step; ///< Шаг тиков для их симуляции, в формате double double SimTime; }SIM__MCUHandleTypeDef; extern SIM__MCUHandleTypeDef hmcu; // extern для видимости переменной во всех файлах //-------------------------------------------------------------// //------------------ SIMULINK WHILE DEFINES -----------------// #ifdef RUN_APP_MAIN_FUNC_THREAD /* DEFINE TO WHILE WITH SIMULINK WHILE */ /** * @brief Redefine C while statement with sim_while() macro. * @param _expression_ - expression for while. * @details Это while который будет использоваться в симулинке @ref sim_while для подробностей. */ #define while(_expression_) sim_while(_expression_) #endif /* SIMULINK WHILE */ /** * @brief While statement for emulate MCU code in Simulink. * @param _expression_ - expression for while. * @details Данный while необходим, чтобы в конце симуляции, завершить поток МК: * При выставлении флага окончания симуляции, все while будут пропускаться * и поток сможет дойти до конца функции main и завершить себя. */ #define sim_while(_expression_) while((_expression_)&&(hmcu.fMCU_Stop == 0)) /* DEFAULT WHILE */ /** * @brief Default/Native C while statement. * @param _expression_ - expression for while. * @details Данный while - аналог обычного while, без дополнительного функционала. */ #define native_while(_expression_) for(; (_expression_); ) /***************************************************************/ //------------------ SIMULINK WHILE DEFINES -----------------// //-------------------------------------------------------------// //-------------------------------------------------------------// //---------------- SIMULATE FUNCTIONS PROTOTYPES -------------// /* Step simulation */ void MCU_Step_Simulation(SimStruct* S, time_T time); /* MCU peripheral simulation */ void MCU_Periph_Simulation(void); /* Initialize MCU simulation */ void SIM_Initialize_Simulation(void); /* Deinitialize MCU simulation */ void SIM_deInitialize_Simulation(void); /* Read inputs S-function */ void MCU_readInputs(SimStruct* S); /* Write pre-outputs S-function (out_buff states) */ void MCU_writeOutputs(SimStruct* S); /* Write outputs of block of S-Function*/ void SIM_writeOutput(SimStruct* S); //---------------- SIMULATE FUNCTIONS PROTOTYPES -------------// //-------------------------------------------------------------// /** MCU_WRAPPER * @} */ #endif // _WRAPPER_CONF_H_

Файл run_mex.bat:

@echo off set defines=-D"STM32F103xB" -D"USE_HAL_DRIVER"^ -D"MATLAB"^ -D"__sizeof_ptr=8" :: -------------------------USERS PATHS AND CODE--------------------------- set includes_USER= -I"..\mcu_project\upp\Core\Inc" -I"..\mcu_project\upp\Core\upp" set code_USER=.\App_Wrapper\main.c^ .\App_Wrapper\app_io.c^ ..\mcu_project\upp\Core\Src\gpio.c^ ..\mcu_project\upp\Core\Src\adc.c^ ..\mcu_project\upp\Core\Src\tim.c^ ..\mcu_project\upp\Core\Src\stm32f1xx_hal_msp.c^ ..\mcu_project\upp\Core\Src\stm32f1xx_it.c^ ..\mcu_project\upp\Core\Src\system_stm32f1xx.c^ ..\mcu_project\upp\Core\upp\upp.c^ ..\mcu_project\upp\Core\upp\zero_cross.c^ ..\mcu_project\upp\Core\upp\adc_filter.c^ ..\mcu_project\upp\Core\upp\tiristor.c ::------------------------------------------------------------------------- :: -----------------------MCU LIBRARIES & SIMULATOR------------------------ :: -----MCU LIBRARIES STUFF---- :: заголовочные файлы set includes_MCU= -I".\MCU_STM32F1xx_Matlab"^ -I".\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_SIMULINK"^ -I".\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\CMSIS"^ -I".\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\CMSIS\Device\STM32F1xx"^ -I".\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc"^ -I".\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc\Legacy" :: код библиотек МК, переделанный для матлаб set code_MCU= .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_rcc.c^ .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_gpio.c^ .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_pwr.c^ .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_cortex.c^ .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal.c^ .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_adc.c^ .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_adc_ex.c^ .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_tim.c^ .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_tim_ex.c^ .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_dma.c^ .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_exti.c :: .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_flash_ramfunc.c^ :: .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_flash.c^ :: .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_flash_ex.c^ :: .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Src\stm32f1xx_hal_rcc_ex.c^ :: --------MCU SIMULATOR------- :: код, которая будет симулировать перефирию МК в симулинке set code_MCU_Sim= .\MCU_STM32F1xx_Matlab\stm32f1xx_matlab_conf.c^ .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_SIMULINK\stm32f1xx_matlab_gpio.c^ .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_SIMULINK\stm32f1xx_matlab_tim.c^ .\MCU_STM32F1xx_Matlab\Drivers\STM32F1xx_SIMULINK\stm32f1xx_periph_registers.c ::------------------------------------------------------------------------- :: -------------------------WRAPPER PATHS AND CODE--------------------------- :: оболочка, которая будет моделировать работу МК в симулинке set includes_WRAPPER= -I".\MCU_Wrapper" set code_WRAPPER= .\MCU_Wrapper\MCU.c^ .\MCU_Wrapper\mcu_wrapper.c ::------------------------------------------------------------------------- :: ---------------------SET PARAMS FOR MEX COMPILING----------------------- :: --------ALL INCLUDES-------- set includes= %includes_USER% %includes_MCU% %includes_WRAPPER% set codes= %code_WRAPPER% %code_USER% %code_MCU% %code_MCU_Sim% :: -------OUTPUT FOLDER-------- set output= -outdir "." :: если нужен дебаг, до запускаем run mex с припиской debug IF [%1]==[debug] (set debug= -g) ::------------------------------------------------------------------------- ::------START COMPILING------- echo Compiling... mex %output% %defines% %includes% %codes% %debug% echo %DATE% %TIME%

# Приложение Б

Листинг программы симуляции периферии МК

Файл app_io.c:

#include "stm32f1xx_matlab_gpio.h" #include "upp.h" #define detect_front(_in_numb_, _var_, _val_) { \ if ((in[_in_numb_] > 0.5) && (prev_in[_in_numb_] <= 0.5)) \ { \ _var_ = _val_; \ } } #define detect_rise(_in_numb_, _var_, _val_) { \ if ((in[_in_numb_] < 0.5) && (prev_in[_in_numb_] >= 0.5)) \ { \ _var_ = _val_; \ } } void WriteFromSFunc(real_T* disc) { for (int i = 0; i < PORT_WIDTH; i++) { if (GPIOA->ODR & (1 << i)) { disc[i] = 1; } if (GPIOB->ODR & (1 << i)) { disc[PORT_WIDTH + i] = 1; } } disc[2 * PORT_WIDTH + 0] = phase_A.ctrl.angle.delay_us; disc[2 * PORT_WIDTH + 1] = (uint16_t)((uint16_t)TIMER->CNT - phase_A.ctrl.angle.start_delay_tick); disc[2 * PORT_WIDTH + 2] = phase_A.ctrl.angle.start_delay_tick; disc[2 * PORT_WIDTH + 3] = TIMER->CNT; } void ReadToSFunc(real_T* in) { static real_T prev_in[IN_PORT_WIDTH]; detect_front(0, phase_A.zc_detector.f.EXTIZeroCrossDetected, 1); detect_rise(0, phase_A.zc_detector.f.EXTIZeroCrossDetected, 1); detect_front(1, phase_B.zc_detector.f.EXTIZeroCrossDetected, 1); detect_rise(1, phase_B.zc_detector.f.EXTIZeroCrossDetected, 1); detect_front(2, phase_C.zc_detector.f.EXTIZeroCrossDetected, 1); detect_rise(2, phase_C.zc_detector.f.EXTIZeroCrossDetected, 1); detect_front(3, Upp.GoSafe, 1); detect_rise(3, Upp.GoSafe, 0); detect_front(4, Upp.Prepare, 1); detect_rise(4, Upp.Prepare, 0); detect_front(5, Upp.ForceStop, 1); detect_rise(5, Upp.ForceStop, 0); detect_front(6, Upp.ForceDisconnect, 1); detect_rise(6, Upp.ForceDisconnect, 0); Upp.sine_freq = in[7]; Upp.Duration = in[8]; for (int i = 0; i < IN_PORT_WIDTH; i++) { prev_in[i] = in[i]; } }

Файл stm32f1xx_matlab_tim.c:

/** ************************************************************************** * @file stm32f4xx_matlab_tim.c * @brief Исходный код симулятора таймеров. ************************************************************************** @details Данный файл содержит функции для симуляции таймеров STM32F407xx. **************************************************************************/ #include "stm32f4xx_matlab_tim.h" struct SlaveChannels Slave_Channels; ///< структура для связи и синхронизации таймеров //----------------------TIMER BASE FUNCTIONS-----------------------// /** * @brief Симуляция таймера на один такт симуляции. * @param TIMx – таймер, каналы которого надо записать. * @param TIMS – структура таймера для симуляции. * @details Это базовая функция для симуляции таймера: она вызывается каждый шаг симуляции * и вызывает все другие функции, необходимые для симуляции: * - Overflow_Check() * - Slave_Mode_Check_Source() * - TIMx_Count() * - Channels_Simulation() */ void TIM_Simulation(TIM_TypeDef *TIMx, struct TIM_Sim *TIMS) { Overflow_Check(TIMx, TIMS); // Выбор режима работы таймера switch (TIMx->SMCR & TIM_SMCR_SMS) // TIMER MODE { // обычный счет case(TIM_SLAVEMODE_DISABLE):// NORMAL MODE counting TIMx_Count(TIMx, TIMS); Channels_Simulation(TIMx, TIMS); // CaptureCompare and PWM channels simulation break; // включение слейв таймера по ивенту case(TIM_SLAVEMODE_TRIGGER): // SLAVE MODE: TRIGGER MODE Slave_Mode_Check_Source(TIMx, TIMS); TIMx_Count(TIMx, TIMS); Channels_Simulation(TIMx, TIMS); // CaptureCompare and PWM channels simulation break; } } /** * @brief Симуляция счетчика таймера на один такт симуляции. * @param TIMx – таймер, каналы которого надо записать. * @param TIMS – структура таймера для симуляции. * @details Данная функция проверяет направление таймера и увеличивает или уменьшает * значение счетчика на то число, на которое оно бы увеличилось за шаг симуляции. * @note Для счетчика используется double формат, т.к. кол-во счетов за шаг симуляции может быть дробным. После в конце функции double счетчик записывает с округлением в регистр таймера CNT. */ void TIMx_Count(TIM_TypeDef* TIMx, struct TIM_Sim* TIMS) { if ((TIMx->CR1 & TIM_CR1_DIR) && TIMx->CR1) // up COUNTER and COUNTER ENABLE TIMS->tx_cnt -= TIMS->tx_step / TIMx->PSC; else if (((TIMx->CR1 & TIM_CR1_DIR) == 0) && TIMx->CR1) // down COUNTER and COUNTER ENABLE TIMS->tx_cnt += TIMS->tx_step / TIMx->PSC; TIMx->CNT = (uint32_t)TIMS->tx_cnt; } /** * @brief Проверка на переполнение и дальнейшая его обработка. * @param TIMx – таймер, каналы которого надо записать. * @param TIMS – структура таймера для симуляции. * @details Данная функция проверяет когда таймер переполниться и если надо, вызывает соответствующее прерывание: - call_IRQHandller() */ void Overflow_Check(TIM_TypeDef* TIMx, struct TIM_Sim* TIMS) { // Переполнение таймера: сброс таймера и вызов прерывания if ((TIMx->CR1 & TIM_CR1_UDIS) == 0) // UPDATE enable { if ((TIMx->CR1 & TIM_CR1_ARPE) == 0) TIMS->RELOAD = TIMx->ARR; // PRELOAD disable - update ARR every itteration if (TIMS->tx_cnt > TIMS->RELOAD ¦¦ TIMS->tx_cnt < 0) // OVERFLOW { TIMS->RELOAD = TIMx->ARR; // RELOAD ARR if (TIMS->tx_cnt > TIMx->ARR) // reset COUNTER TIMS->tx_cnt = 0; else if (TIMS->tx_cnt < 0) TIMS->tx_cnt = TIMx->ARR; if(TIMx->DIER & TIM_DIER_UIE) // if update interrupt enable call_IRQHandller(TIMx); // call HANDLER } } } //-----------------------------------------------------------------// //----------------------------CHANNELS-----------------------------// /** * @brief Симуляция каналов таймера. * @param TIMx – таймер, каналы которого надо записать. * @param TIMS – структура таймера для симуляции. * @details Данная функция симулирует работу всех каналов таймера. * Она вызывает функции: * - CC_PWM_Ch1_Simulation() * - CC_PWM_Ch2_Simulation() * - CC_PWM_Ch3_Simulation() * - CC_PWM_Ch4_Simulation() * - Write_OC_to_GPIO() * - Write_OC_to_TRGO() */ void Channels_Simulation(TIM_TypeDef* TIMx, struct TIM_Sim* TIMS) { CC_PWM_Ch1_Simulation(TIMx, TIMS); CC_PWM_Ch2_Simulation(TIMx, TIMS); CC_PWM_Ch3_Simulation(TIMx, TIMS); CC_PWM_Ch4_Simulation(TIMx, TIMS); Write_OC_to_GPIO(TIMx, TIMS); Write_OC_to_TRGO(TIMx, TIMS); } //-----------------CAPTURE COPMARE & PWM FUNCTIONS------------------// /** * @brief Выбор режима первого канала и его симуляция. * @param TIMx – таймер, каналы которого надо записать. * @param TIMS – структура таймера для симуляции. * @details Данная функция по регистрам таймера проверяет как настроен первый канал и соответствующе симулирует его работу. */ void CC_PWM_Ch1_Simulation(TIM_TypeDef *TIMx, struct TIM_Sim *TIMS) { // определяет режим канала switch (TIMx->CCMR1 & TIM_CCMR1_OC1M) { case (TIM_OCMODE_ACTIVE): // ACTIVE mode if (abs(TIMx->CNT - TIMx->CCR1) < 2*TIMS->tx_step) TIMS->Channels.OC1REF = 1; break; case (TIM_OCMODE_INACTIVE): // INACTIVE mode if (abs(TIMx->CNT - TIMx->CCR1) < 2*TIMS->tx_step) TIMS->Channels.OC1REF = 0; break; case (TIM_OCMODE_TOGGLE): // TOOGLE mode if (abs(TIMx->CNT - TIMx->CCR1) < 2*TIMS->tx_step) TIMS->Channels.OC1REF = ~TIMS->Channels.OC1REF; break; case (TIM_OCMODE_PWM1): // PWM MODE 1 mode if (TIMx->CNT < TIMx->CCR1) TIMS->Channels.OC1REF = 1; else TIMS->Channels.OC1REF = 0; break; case (TIM_OCMODE_PWM2): // PWM MODE 2 mode if (TIMx->CNT < TIMx->CCR1) TIMS->Channels.OC1REF = 0; else TIMS->Channels.OC1REF = 1; break; case (TIM_OCMODE_FORCED_ACTIVE): // FORCED ACTIVE mode TIMS->Channels.OC1REF = 1; break; case (TIM_OCMODE_FORCED_INACTIVE): // FORCED INACTIVE mode TIMS->Channels.OC1REF = 0; break; } } /** * @brief Выбор режима второго канала и его симуляция. * @param TIMx – таймер, каналы которого надо записать. * @param TIMS – структура таймера для симуляции. * @details Данная функция по регистрам таймера проверяет как настроен второй канал и соответствующе симулирует его работу. */ void CC_PWM_Ch2_Simulation(TIM_TypeDef *TIMx, struct TIM_Sim *TIMS) { // определяет режим канала switch (TIMx->CCMR1 & TIM_CCMR1_OC2M) { case ((TIM_OCMODE_ACTIVE) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // ACTIVE mode if (abs(TIMx->CNT - TIMx->CCR2) < 2*TIMS->tx_step) TIMS->Channels.OC2REF = 1; break; case ((TIM_OCMODE_INACTIVE) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // INACTIVE mode if (abs(TIMx->CNT - TIMx->CCR2) < 2*TIMS->tx_step) TIMS->Channels.OC2REF = 0; break; case ((TIM_OCMODE_TOGGLE) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // Toogle mode if (abs(TIMx->CNT - TIMx->CCR2) < 2*TIMS->tx_step) TIMS->Channels.OC2REF = ~TIMS->Channels.OC2REF; break; case ((TIM_OCMODE_PWM1) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // PWM mode 1 mode if (TIMx->CNT < TIMx->CCR2) TIMS->Channels.OC2REF = 1; else TIMS->Channels.OC2REF = 0; break; case ((TIM_OCMODE_PWM2) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // PWM mode 2 mode if (TIMx->CNT < TIMx->CCR2) TIMS->Channels.OC2REF = 0; else TIMS->Channels.OC2REF = 1; break; case ((TIM_OCMODE_FORCED_ACTIVE) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // FORCED ACTIVE mode TIMS->Channels.OC2REF = 1; break; case ((TIM_OCMODE_FORCED_INACTIVE) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // FORCED INACTIVE mode TIMS->Channels.OC2REF = 0; break; } } /** * @brief Выбор режима третьего канала и его симуляция. * @param TIMx – таймер, каналы которого надо записать. * @param TIMS – структура таймера для симуляции. * @details Данная функция по регистрам таймера проверяет как настроен третий канал и соответствующе симулирует его работу. */ void CC_PWM_Ch3_Simulation(TIM_TypeDef *TIMx, struct TIM_Sim *TIMS) { // определяет режим канала switch (TIMx->CCMR2 & TIM_CCMR1_OC1M) { case (TIM_OCMODE_ACTIVE): // ACTIVE mode if (abs(TIMx->CNT - TIMx->CCR3) < 2*TIMS->tx_step) TIMS->Channels.OC3REF = 1; break; case (TIM_OCMODE_INACTIVE): // INACTIVE mode if (abs(TIMx->CNT - TIMx->CCR3) < 2*TIMS->tx_step) TIMS->Channels.OC3REF = 0; break; case (TIM_OCMODE_TOGGLE): // Toogle mode if (abs(TIMx->CNT - TIMx->CCR3) < 2*TIMS->tx_step) TIMS->Channels.OC3REF = ~TIMS->Channels.OC3REF; break; case (TIM_OCMODE_PWM1): // PWM mode 1 mode if (TIMx->CNT < TIMx->CCR3) TIMS->Channels.OC3REF = 1; else TIMS->Channels.OC3REF = 0; break; case (TIM_OCMODE_PWM2): // PWM mode 2 mode if (TIMx->CNT < TIMx->CCR3) TIMS->Channels.OC3REF = 0; else TIMS->Channels.OC3REF = 1; break; case (TIM_OCMODE_FORCED_ACTIVE): // FORCED ACTIVE mode TIMS->Channels.OC3REF = 1; break; case (TIM_OCMODE_FORCED_INACTIVE): // FORCED INACTIVE mode TIMS->Channels.OC3REF = 0; break; } } /** * @brief Выбор режима четвертого канала и его симуляция. * @param TIMx – таймер, каналы которого надо записать. * @param TIMS – структура таймера для симуляции. * @details Данная функция по регистрам таймера проверяет как настроен четвертый канал и соответствующе симулирует его работу. */ void CC_PWM_Ch4_Simulation(TIM_TypeDef *TIMx, struct TIM_Sim *TIMS) { // определяет режим канала switch (TIMx->CCMR2 & TIM_CCMR1_OC2M) { case ((TIM_OCMODE_ACTIVE) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // ACTIVE mode if (abs(TIMx->CNT - TIMx->CCR4) < 2*TIMS->tx_step) TIMS->Channels.OC4REF = 1; break; case ((TIM_OCMODE_INACTIVE) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // INACTIVE mode if (abs(TIMx->CNT - TIMx->CCR4) < 2*TIMS->tx_step) TIMS->Channels.OC4REF = 0; break; case ((TIM_OCMODE_TOGGLE) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // Toogle mode if (abs(TIMx->CNT - TIMx->CCR4) < 2*TIMS->tx_step) TIMS->Channels.OC4REF = ~TIMS->Channels.OC4REF; break; case ((TIM_OCMODE_PWM1) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // PWM mode 1 mode if (TIMx->CNT < TIMx->CCR4) TIMS->Channels.OC4REF = 1; else TIMS->Channels.OC4REF = 0; break; case ((TIM_OCMODE_PWM2) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // PWM mode 2 mode if (TIMx->CNT < TIMx->CCR4) TIMS->Channels.OC4REF = 0; else TIMS->Channels.OC4REF = 1; break; case ((TIM_OCMODE_FORCED_ACTIVE) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // FORCED ACTIVE mode TIMS->Channels.OC4REF = 1; break; case ((TIM_OCMODE_FORCED_INACTIVE) << (TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT)): // FORCED INACTIVE mode TIMS->Channels.OC4REF = 0; break; } } /** * @brief Запись каналов таймера в порты GPIO. * @param TIMx – таймер, каналы которого надо записать. * @param TIMS – структура того же таймера для симуляции. * @details Данная функция записывает каналы OC в порты GPIO, определенные в TIMS. * Запись происходит только если пин настроен на альтернативную функцию. */ void Write_OC_to_GPIO(TIM_TypeDef *TIMx, struct TIM_Sim *TIMS) { // write gpio pin if need if (Check_OC1_GPIO_Output(TIMS)) // check OC OUTPUT 4 enable (GPIO AF MODE) { uint32_t temp2 = ~(uint32_t)(1 << (TIMS->Channels.OC1_PIN_SHIFT)); if (TIMx->CCER & TIM_CCER_CC1P) // POLARITY check { // low POLARITY if (TIMS->Channels.OC1REF) TIMS->Channels.OC1_GPIOx->ODR &= ~(uint32_t)(1 << (TIMS->Channels.OC1_PIN_SHIFT)); else TIMS->Channels.OC1_GPIOx->ODR ¦= 1 << (TIMS->Channels.OC1_PIN_SHIFT); } else { // high POLARITY if (TIMS->Channels.OC1REF) TIMS->Channels.OC1_GPIOx->ODR ¦= 1 << (TIMS->Channels.OC1_PIN_SHIFT); else TIMS->Channels.OC1_GPIOx->ODR &= ~(uint32_t)(1 << (TIMS->Channels.OC1_PIN_SHIFT)); } } if (Check_OC2_GPIO_Output(TIMS)) // check OC OUTPUT 4 enable (GPIO AF MODE) { if (TIMx->CCER & TIM_CCER_CC2P) // POLARITY check { // low POLARITY if (TIMS->Channels.OC2REF) TIMS->Channels.OC2_GPIOx->ODR &= ~(uint32_t)(1 << (TIMS->Channels.OC2_PIN_SHIFT)); else TIMS->Channels.OC2_GPIOx->ODR ¦= 1 << (TIMS->Channels.OC2_PIN_SHIFT); } else { // high POLARITY if (TIMS->Channels.OC2REF) TIMS->Channels.OC2_GPIOx->ODR ¦= 1 << (TIMS->Channels.OC2_PIN_SHIFT); else TIMS->Channels.OC2_GPIOx->ODR &= ~(uint32_t)(1 << (TIMS->Channels.OC2_PIN_SHIFT)); } } if (Check_OC3_GPIO_Output(TIMS)) // check OC OUTPUT 4 enable (GPIO AF MODE) { if (TIMx->CCER & TIM_CCER_CC3P) // POLARITY check { // low POLARITY if (TIMS->Channels.OC3REF) TIMS->Channels.OC3_GPIOx->ODR &= ~(uint32_t)(1 << (TIMS->Channels.OC3_PIN_SHIFT)); else TIMS->Channels.OC3_GPIOx->ODR ¦= 1 << (TIMS->Channels.OC3_PIN_SHIFT); } else { // high POLARITY if (TIMS->Channels.OC3REF) TIMS->Channels.OC3_GPIOx->ODR ¦= 1 << (TIMS->Channels.OC3_PIN_SHIFT); else TIMS->Channels.OC3_GPIOx->ODR &= ~(uint32_t)(1 << (TIMS->Channels.OC3_PIN_SHIFT)); } } if (Check_OC4_GPIO_Output(TIMS)) // check OC CHANNEL 4 enable (GPIO AF MODE) { if (TIMx->CCER & TIM_CCER_CC4P) // POLARITY check { // low POLARITY if (TIMS->Channels.OC4REF) TIMS->Channels.OC4_GPIOx->ODR &= ~(uint32_t)(1 << (TIMS->Channels.OC4_PIN_SHIFT)); else TIMS->Channels.OC4_GPIOx->ODR ¦= (1) << (TIMS->Channels.OC4_PIN_SHIFT); } else { // high POLARITY if (TIMS->Channels.OC4REF) TIMS->Channels.OC4_GPIOx->ODR ¦= (1) << (TIMS->Channels.OC4_PIN_SHIFT); else TIMS->Channels.OC4_GPIOx->ODR &= ~(uint32_t)(1 << (TIMS->Channels.OC4_PIN_SHIFT)); } } } /** Запись результата compare в глабальную структуру с TRIGGER OUTPUT */ /** * @brief Запись каналов таймера в глабальную структуру с TRIGGER OUTPUT. * @param TIMx – таймер, каналы которого надо записать. * @param TIMS – структура того же таймера для симуляции. * @details Данная функция считывает каналы OC и записывает их в внешний канал триггера TRGO. */ void Write_OC_to_TRGO(TIM_TypeDef* TIMx, struct TIM_Sim* TIMS) { // write trigger output from OCxREF pin if need unsigned temp_trgo; if ((TIMx->CR2 & TIM_CR2_MMS) == (0b100 << TIM_CR2_MMS_Pos)) { temp_trgo = TIMS->Channels.OC1REF; } else if ((TIMx->CR2 & TIM_CR2_MMS) == (0b101 << TIM_CR2_MMS_Pos)) { temp_trgo = TIMS->Channels.OC2REF; } else if ((TIMx->CR2 & TIM_CR2_MMS) == (0b110 << TIM_CR2_MMS_Pos)) { temp_trgo = TIMS->Channels.OC3REF; } else if ((TIMx->CR2 & TIM_CR2_MMS) == (0b111 << TIM_CR2_MMS_Pos)) { temp_trgo = TIMS->Channels.OC4REF; } // select TIMx TRGO if (TIMx == TIM1) Slave_Channels.TIM1_TRGO = temp_trgo; else if (TIMx == TIM2) Slave_Channels.TIM2_TRGO = temp_trgo; else if (TIMx == TIM3) Slave_Channels.TIM3_TRGO = temp_trgo; else if (TIMx == TIM4) Slave_Channels.TIM4_TRGO = temp_trgo; else if (TIMx == TIM5) Slave_Channels.TIM5_TRGO = temp_trgo; else if (TIMx == TIM6) Slave_Channels.TIM6_TRGO = temp_trgo; else if (TIMx == TIM7) Slave_Channels.TIM7_TRGO = temp_trgo; else if (TIMx == TIM8) Slave_Channels.TIM8_TRGO = temp_trgo; temp_trgo = 0; } //------------------------------------------------------------------// //--------------------MISC (temporary) FUNCTIONS--------------------// /** Определение источника для запуска таймера в SLAVE MODE */ /** * @brief Определение источника для запуска таймера в SLAVE MODE. * @param TIMx – таймер, который надо включить. * @param TIMx – таймер, прерываний которого надо вызвать. * @details Данная функция проверяет какой триггер выбран для запуска таймера, * после записывает значение канала триггера в бит включения таймера. * Таким образом, при лог.1 в канале триггера - таймер включиться. */ void Slave_Mode_Check_Source(TIM_TypeDef* TIMx) { if (TIMx == TIM2) { if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR0) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM1_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); else if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR1) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM1_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); else if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR2) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM1_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); else if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR3) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM8_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); } else if (TIMx == TIM3) { if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR0) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM8_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); else if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR1) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM2_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); else if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR2) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM2_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); else if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR3) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM3_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); } else if (TIMx == TIM4) { if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR0) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM3_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); else if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR1) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM5_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); else if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR2) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM3_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); else if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR3) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM4_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); } else if (TIMx == TIM5) { if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR0) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM4_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); else if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR1) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM4_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); else if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR2) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM7_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); else if ((TIMx->SMCR & TIM_SMCR_TS) == TIM_TS_ITR3) TIMx->CR1 ¦= (Slave_Channels.TIM7_TRGO << TIM_CR1_CEN_Pos); } } //------------------------------------------------------------------// //------------------------SIMULINK FUNCTIONS------------------------// /** Симулирование выбранных через дефайн таймеров */ /** * @brief Симуляция выбранных таймеров. * @details Таймеры для симуляции выбираются через дефайны в stm32f4xx_matlab_conf.h. Функция вызывается на каждом шаге симуляции. * * @attention Добавить это в функцию MCU_Periph_Simulation() */ void Simulate_TIMs(void) { #ifdef USE_TIM1 TIM_Simulation(TIM1, &tim1s); #endif #ifdef USE_TIM2 TIM_Simulation(TIM2, &tim2s); #endif #ifdef USE_TIM3 TIM_Simulation(TIM3, &tim3s); #endif #ifdef USE_TIM4 TIM_Simulation(TIM4, &tim4s); #endif #ifdef USE_TIM5 TIM_Simulation(TIM5, &tim5s); #endif #ifdef USE_TIM6 TIM_Simulation(TIM6, &tim6s); #endif #ifdef USE_TIM7 TIM_Simulation(TIM7, &tim7s); #endif #ifdef USE_TIM8 TIM_Simulation(TIM8, &tim8s); #endif #ifdef USE_TIM9 TIM_Simulation(TIM9, &tim9s); #endif #ifdef USE_TIM10 TIM_Simulation(TIM10, &tim10s); #endif #ifdef USE_TIM11 TIM_Simulation(TIM11, &tim11s); #endif #ifdef USE_TIM12 TIM_Simulation(TIM12, &tim12s); #endif #ifdef USE_TIM13 TIM_Simulation(TIM13, &tim13s); #endif #ifdef USE_TIM14 TIM_Simulation(TIM14, &tim14s); #endif } /** * @brief Деинициализирование выбранных таймеров. * @details Таймеры для деинициализизации выбираются через дефайны в stm32f4xx_matlab_conf.h. Функция вызывается в конце симуляции. */ void TIM_SIM_DEINIT(void) { #ifdef USE_TIM1 memset(&tim1s, 0, sizeof(tim1s)); #endif #ifdef USE_TIM2 memset(&tim2s, 0, sizeof(tim2s)); #endif #ifdef USE_TIM3 memset(&tim3s, 0, sizeof(tim3s)); #endif #ifdef USE_TIM4 memset(&tim4s, 0, sizeof(tim4s)); #endif #ifdef USE_TIM5 memset(&tim5s, 0, sizeof(tim5s)); #endif #ifdef USE_TIM6 memset(&tim6s, 0, sizeof(tim6s)); #endif #ifdef USE_TIM7 memset(&tim7s, 0, sizeof(tim7s)); #endif #ifdef USE_TIM8 memset(&tim8s, 0, sizeof(tim8s)); #endif #ifdef USE_TIM9 memset(&tim9s, 0, sizeof(tim9s)); #endif #ifdef USE_TIM10 memset(&tim10s, 0, sizeof(tim10s)); #endif #ifdef USE_TIM11 memset(&tim11s, 0, sizeof(tim11s)); #endif #ifdef USE_TIM12 memset(&tim12s, 0, sizeof(tim12s)); #endif #ifdef USE_TIM13 memset(&tim13s, 0, sizeof(tim13s)); #endif #ifdef USE_TIM14 memset(&tim14s, 0, sizeof(tim14s)); #endif } //------------------------------------------------------------------// //------------------TIM'S HANDLERS (BETA) FUNCTIONS-----------------// // Определение обработчиков, которые не используются // Т.к. в MSVC нет понятия weak function, необходимо объявить все колбеки // И если какой-то колбек не используется, его надо определить #ifndef USE_TIM1_UP_TIM10_HANDLER void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void) {} #endif #ifndef USE_TIM2_HANDLER void TIM2_IRQHandler(void) {} #endif #ifndef USE_TIM3_HANDLER void TIM3_IRQHandler(void) {} #endif #ifndef USE_TIM4_HANDLER void TIM4_IRQHandler(void) {} #endif /** * @brief Вызов прерывания таймера TIMx. * @param TIMx – таймер, прерываний которого надо вызвать. * @details Данная функция симулирует аппаратный вызов прерывания таймера по какому-либо событию. */ void call_IRQHandller(TIM_TypeDef* TIMx) { // calling HANDLER if ((TIMx == TIM1) ¦¦ (TIMx == TIM10)) TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(); else if (TIMx == TIM2) TIM2_IRQHandler(); else if (TIMx == TIM3) TIM3_IRQHandler(); else if (TIMx == TIM4) TIM4_IRQHandler(); } //------------------------------------------------------------------//

Файл stm32f1xx_matlab_tim.h:

/** ************************************************************************** * @file stm32f1xx_matlab_tim.h * @brief Заголовочный файл для симулятора таймеров. ************************************************************************** @details Данный файл содержит объявления всякого для симуляции таймеров STM32F407xx. **************************************************************************/ #ifndef _MATLAB_TIM_H_ #define _MATLAB_TIM_H_ #include "stm32f4xx_hal.h" #include "stm32f4xx_it.h" #include "mcu_wrapper_conf.h" /** * @addtogroup TIM_SIMULATOR TIM Simulator * @ingroup MAIN_SIMULATOR * @brief Симулятор для таймеров * @details Дефайны и функции для симуляции таймеров. * @{ */ /////////////////////////////---DEFINES---///////////////////////////// /** * @brief Дефайн для сдвига между первой и второй половиной CCMRx регистров */ #define TIM_OCMODE_SECOND_SHIFT (TIM_CCMR1_OC2M_Pos - TIM_CCMR1_OC1M_Pos) /** * @brief Дефайн для проверки выводить ли канал таймера на GPIO * @details Данный дефайн проверяет, настроен ли пин GPIO на альтернативную функцию. Если да - то таймер выводиться на этот пин */ #define Check_OCx_GPIO_Output(_tims_, _OCx_GPIOx_, _OCx_PIN_SHIFT_) (_tims_->Channels._OCx_GPIOx_->MODER & (0b11<<(2*_tims_->Channels._OCx_PIN_SHIFT_))) == (0b10<<(2*_tims_->Channels._OCx_PIN_SHIFT_)) /** * @brief Дефайн для проверки выводить ли канал 1 на GPIO (настроен ли GPIO на альтернативную функцию) */ #define Check_OC1_GPIO_Output(_tims_) Check_OCx_GPIO_Output(_tims_, OC1_GPIOx, OC1_PIN_SHIFT) /** * @brief Дефайн для проверки выводить ли канал 2 на GPIO (настроен ли GPIO на альтернативную функцию) */ #define Check_OC2_GPIO_Output(_tims_) Check_OCx_GPIO_Output(_tims_, OC2_GPIOx, OC2_PIN_SHIFT) /** * @brief Дефайн для проверки выводить ли канал 3 на GPIO (настроен ли GPIO на альтернативную функцию) */ #define Check_OC3_GPIO_Output(_tims_) Check_OCx_GPIO_Output(_tims_, OC3_GPIOx, OC3_PIN_SHIFT) /** * @brief Дефайн для проверки выводить ли канал 4 на GPIO (настроен ли GPIO на альтернативную функцию) */ #define Check_OC4_GPIO_Output(_tims_) Check_OCx_GPIO_Output(_tims_, OC4_GPIOx, OC4_PIN_SHIFT) ///////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////---STRUCTURES---////////////////////////// /** * @brief Структура для управления Слейв Таймерами */ struct SlaveChannels { unsigned TIM1_TRGO : 1; ///< Синган синхронизации таймера 1 unsigned TIM2_TRGO : 1; ///< Синган синхронизации таймера 2 unsigned TIM3_TRGO : 1; ///< Синган синхронизации таймера 3 unsigned TIM4_TRGO : 1; ///< Синган синхронизации таймера 4 unsigned TIM5_TRGO : 1; ///< Синган синхронизации таймера 5 unsigned TIM6_TRGO : 1; ///< Синган синхронизации таймера 6 unsigned TIM7_TRGO : 1; ///< Синган синхронизации таймера 7 unsigned TIM8_TRGO : 1; ///< Синган синхронизации таймера 8 }; /** * @brief Структура для моделирования каналов таймера */ struct Channels_Sim { // Каналы таймера unsigned OC1REF:1; ///< Первый канал unsigned OC2REF:1; ///< Второй канал unsigned OC3REF:1; ///< Третий канал unsigned OC4REF:1; ///< Четвертый канал // связанные с каналами GPIO порты и пины GPIO_TypeDef *OC1_GPIOx; ///< Порт первого канала uint32_t OC1_PIN_SHIFT; ///< Пин первого канала GPIO_TypeDef *OC2_GPIOx; ///< Порт второго канала uint32_t OC2_PIN_SHIFT; ///< Пин второго канала GPIO_TypeDef *OC3_GPIOx; ///< Порт третьего канала uint32_t OC3_PIN_SHIFT; ///< Пин третьего канала GPIO_TypeDef *OC4_GPIOx; ///< Порт четвертого канала uint32_t OC4_PIN_SHIFT; ///< Пин четвертого канала }; /** * @brief Структура для моделирования таймера */ struct TIM_Sim { double tx_cnt; ///< Счетчик таймера (double, т.к. кол-во тактов за шаг симуляции может быть дробным) double tx_step; ///< Шаг счета за один шаг симуляции (double, т.к. кол-во тактов за шаг симуляции может быть дробным) int RELOAD; ///< Буфер для периода таймера (для реализации функции PRELOAD) struct Channels_Sim Channels; ///< Структура для симуляции каналов }; ///////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////---FUNCTIONS---/////////////////////////// //----------------------TIMER BASE FUNCTIONS-----------------------// /* Базовая функция для симуляции таймера: она вызывается каждый шаг симуляции */ void TIM_Simulation(TIM_TypeDef *TIMx, struct TIM_Sim *TIMS); /* Счет таймера за один такт */ void TIMx_Count(TIM_TypeDef* TIMx, struct TIM_Sim* TIMS); /* Проверка на переполнение и дальнейшая его обработка */ void Overflow_Check(TIM_TypeDef* TIMx, struct TIM_Sim* TIMS); /* Вызов прерывания */ void call_IRQHandller(TIM_TypeDef *TIMx); //-----------------------------------------------------------------// //------------------------CHANNELS FUNCTIONS-----------------------// /* Симуляция каналов таймера */ void Channels_Simulation(TIM_TypeDef *TIMx, struct TIM_Sim *TIMS); /*---------------- - CAPTURE COPMARE & PWM FUNCTIONS------------------*/ /* Выбор режима CaptureCompare или PWM и симуляция для каждого канала */ void CC_PWM_Ch1_Simulation(TIM_TypeDef* TIMx, struct TIM_Sim* TIMS); void CC_PWM_Ch2_Simulation(TIM_TypeDef* TIMx, struct TIM_Sim* TIMS); void CC_PWM_Ch3_Simulation(TIM_TypeDef* TIMx, struct TIM_Sim* TIMS); void CC_PWM_Ch4_Simulation(TIM_TypeDef* TIMx, struct TIM_Sim* TIMS); /* Запись каналов таймера в порты GPIO */ void Write_OC_to_GPIO(TIM_TypeDef* TIMx, struct TIM_Sim* TIMS); /* Запись результата compare в глабальную структуру с TRIGGER OUTPUT */ void Write_OC_to_TRGO(TIM_TypeDef* TIMx, struct TIM_Sim* TIMS); //------------------------------------------------------------------// //--------------------MISC (temporary) FUNCTIONS--------------------// /* Определение источника для запуска таймера в SLAVE MODE */ void Slave_Mode_Check_Source(TIM_TypeDef* TIMx); //------------------------------------------------------------------// //------------------------SIMULINK FUNCTIONS------------------------// // Симулирование выбранных таймеров void Simulate_TIMs(void); // Деинициализирование выбранных таймеров (вызывается в конце симуляции) void TIM_SIM_DEINIT(void); //------------------------------------------------------------------// /** TIM_SIMULATOR * @} */ #endif // _MATLAB_TIM_H_

# Приложение в

Листинг программы управления УПП

Файл upp.c:

#include "upp.h" Phase_t phase_A; /*< Фаза управления тиристорами A */ Phase_t phase_B; /*< Фаза управления тиристорами B */ Phase_t phase_C; /*< Фаза управления тиристорами C */ UPP_Control_t Upp; /*< Структура управления УПП */ /** * @brief Главная функция управления УПП * * @details Выполняет основную логику управления пускателем: * инициализация углов, безопасный запуск, * проверка флагов остановки/отключения, * управление фазами и тиристорами. */void upp_main(void) { // Проверяем необходимость обновления параметров угла управления тиристорами if(GetAngleInit(&Upp.angleInit)) { // Если параметры изменились, сбрасываем углы для всех фаз tiristor_angle_reset(&phase_A.ctrl); tiristor_angle_reset(&phase_B.ctrl); tiristor_angle_reset(&phase_C.ctrl); } // Выполняем безопасный запуск (обработка изменения направления и стартового состояния) upp_safe_go(); // Если установлен флаг принудительной остановки, выключаем питание УПП и подключаем выход if(Upp.ForceStop) { Upp.Go = 0; // Останавливаем работу connect_upp(); // Подключаем УПП (прямое питание) return; // Выход из функции, дальнейшая логика не выполняется } // Если установлен флаг принудительного отключения, выставляем готовность тиристоров и отключаем УПП if(Upp.ForceDisconnect) { phase_A.ctrl.f.TiristorReady = 1; phase_B.ctrl.f.TiristorReady = 1; phase_C.ctrl.f.TiristorReady = 1; Upp.Go = 0; // Останавливаем работу disconnect_upp(); // Отключаем УПП (снимаем питание с выхода) return; } // Если установлен флаг плавного отключения УПП, готовим тиристоры и отключаем УПП if(Upp.GoDisconnect) { phase_A.ctrl.f.TiristorReady = 1; phase_B.ctrl.f.TiristorReady = 1; phase_C.ctrl.f.TiristorReady = 1; Upp.Go = 0; disconnect_upp(); } // Если установлен флаг остановки, останавливаем работу и подключаем УПП (прямое питание) if(Upp.GoStop) { Upp.Go = 0; connect_upp(); } // Если в режиме подготовки (запуска) if(Upp.Prepare) { // Если УПП в состоянии отключения, подключаем его (готовим к работе) if(Upp.Disconnected) { connect_upp(); } // Обрабатываем каждую фазу (детектирование нуля, управление углом тиристора) upp_phase_routine(&phase_A); upp_phase_routine(&phase_B); upp_phase_routine(&phase_C); } // Если работа разрешена (флаг Go) if(Upp.Go) { // Если всё ещё в подготовке, проверяем готовность тиристоров if(Upp.Prepare) { // Если все тиристоры готовы — снимаем флаг подготовки и продолжаем работу if(phase_A.ctrl.f.TiristorReady && phase_B.ctrl.f.TiristorReady && phase_C.ctrl.f.TiristorReady) { Upp.Prepare = 0; } else { // Если хоть один тиристор не готов — выходим, не продолжая управление return; } } // Если во время работы произошло отключение УПП — ставим флаг принудительной остановки if(Upp.Disconnected) { Upp.ForceStop = 1; return; } // Проверяем условие достижения минимального угла (минимальная задержка) во время запуска (direction == 0) // Это значит, что тиристоры открыты максимально рано — можно перейти на прямое питание двигателя if( (phase_A.ctrl.angle.delay_us == phase_A.ctrl.angle.Init->delay_min_us) && (phase_B.ctrl.angle.delay_us == phase_B.ctrl.angle.Init->delay_min_us) && (phase_C.ctrl.angle.delay_us == phase_C.ctrl.angle.Init->delay_min_us) && (Upp.angleInit.direction == 0)) { Upp.GoDisconnect = 1; // Флаг для отключения УПП и подачи питания напрямую } else { Upp.GoDisconnect = 0; } // Проверяем условие достижения максимального угла (максимальная задержка) во время торможения (direction == 1) // Это значит, что тиристоры максимально закрыты — нужно остановить питание двигателя if( (phase_A.ctrl.angle.delay_us == phase_A.ctrl.angle.Init->delay_max_us) && (phase_B.ctrl.angle.delay_us == phase_B.ctrl.angle.Init->delay_max_us) && (phase_C.ctrl.angle.delay_us == phase_C.ctrl.angle.Init->delay_max_us) && (Upp.angleInit.direction == 1)) { Upp.GoStop = 1; // Флаг для остановки УПП и отключения питания } else { Upp.GoStop = 0; } // Продолжаем обработку фаз — обновляем состояние и проверяем условия управления тиристорами upp_phase_routine(&phase_A); upp_phase_routine(&phase_B); upp_phase_routine(&phase_C); // Управляем тиристорами каждой фазы с помощью функций контроля угла и самого тиристора upp_phase_control(&phase_A); upp_phase_control(&phase_B); upp_phase_control(&phase_C); } else { // Если флаг Go не установлен, сбрасываем углы управления тиристорами для всех фаз tiristor_angle_reset(&phase_A.ctrl); tiristor_angle_reset(&phase_B.ctrl); tiristor_angle_reset(&phase_C.ctrl); } } /** * @brief Функция безопасного запуска УПП * * @details Следит за изменениями флага GoSafe и запускает или останавливает пускатель, * сбрасывая угол задержки тиристоров в зависимости от направления. */ void upp_safe_go(void) { static int prev_gosafe; // Статическая переменная для хранения предыдущего значения флага GoSafe // Если текущее значение GoSafe больше предыдущего — это сигнал о старте в режиме запуска (направление 0) if(Upp.GoSafe > prev_gosafe) { Upp.angleInit.direction = 0; // Устанавливаем направление пуска (разгон) Upp.Prepare = 1; // Включаем режим подготовки Upp.Go = 1; // Включаем основной флаг запуска работы УПП // Сбрасываем углы управления тиристорами для всех фаз — начинаем с начального состояния tiristor_angle_reset(&phase_A.ctrl); tiristor_angle_reset(&phase_B.ctrl); tiristor_angle_reset(&phase_C.ctrl); } // Если текущее значение GoSafe меньше предыдущего — это сигнал о старте в режиме торможения (направление 1) else if (Upp.GoSafe < prev_gosafe) { Upp.angleInit.direction = 1; // Устанавливаем направление торможения Upp.Prepare = 1; // Включаем режим подготовки Upp.Go = 1; // Включаем основной флаг запуска работы УПП // Сбрасываем углы управления тиристорами для всех фаз — начинаем с начального состояния tiristor_angle_reset(&phase_A.ctrl); tiristor_angle_reset(&phase_B.ctrl); tiristor_angle_reset(&phase_C.ctrl); } // Обновляем сохранённое предыдущее значение GoSafe для отслеживания изменений в следующем вызове prev_gosafe = Upp.GoSafe; } /** * @brief Отключение питания УПП (разрыв всех фаз) * * @details Если тиристор готов, вызывает макросы отключения фаз, * после чего выставляет соответствующие флаги состояния. */ void disconnect_upp(void) { // Если тиристоры фазы A открыты, подключаем фазу напрямую if(phase_A.ctrl.f.TiristorReady) { disconnect_phase(&phase_A); } // Аналогично для фазы B if(phase_B.ctrl.f.TiristorReady) { disconnect_phase(&phase_B); } // Аналогично для фазы C if(phase_C.ctrl.f.TiristorReady) { disconnect_phase(&phase_C); } // Если УПП на всех трех фазах отключены if(phase_A.disconnect.Disconnected && phase_B.disconnect.Disconnected && phase_C.disconnect.Disconnected) { Upp.Disconnected = 1; // Устанавливаем флаг, что УПП полностью отключена Upp.GoDisconnect = 0; // Сбрасываем флаг запроса на отключение Upp.Go = 0; // Прекращаем работу УПП } } /** * @brief Подключение питания УПП (соединение всех фаз) * * @details Вызывает отключение тиристоров и макросы подключения фаз, * сбрасывает флаг отключения. */ void connect_upp(void) { // Отключаем управление тиристорами для всех фаз tiristor_disable(&phase_A.ctrl); tiristor_disable(&phase_B.ctrl); tiristor_disable(&phase_C.ctrl); // Подключаем УПП к каждой фазе) connect_phase(&phase_A); connect_phase(&phase_B); connect_phase(&phase_C); // Сбрасываем флаг, указывающий на то, что УПП было отключено Upp.Disconnected = 0; } /** * @brief Управление одной фазой УПП * @param phase Указатель на структуру фазы Phase_t * * @details Контролирует угол и включает/отключает тиристор для данной фазы. */ void upp_phase_control(Phase_t *phase) { tiristor_angle_control(&phase->ctrl); tiristor_control(&phase->ctrl); } /** * @brief Обработка фазы при каждом нулевом переходе синусоиды * @param phase Указатель на структуру фазы Phase_t * * @details Обновляет состояние детектора нулевого перехода, * запускает задержку угла тиристора, * отключает тиристор, если он был включен. */ void upp_phase_routine(Phase_t *phase) { // Обновляем детектор нулевого перехода по текущему состоянию входного сигнала zero_cross_update(&phase->zc_detector); // Если обнаружен нулевой переход (синусоида пересекла 0) if(is_zero_cross(&phase->zc_detector)) { // Запускаем отсчёт задержки до открытия тиристора (по углу) tiristor_start_angle_delay(&phase->ctrl); // Если тиристор был включён в предыдущем полупериоде — отключаем его if (phase->ctrl.f.TiristorIsEnable) tiristor_disable(&phase->ctrl); } } /** * @brief Расчёт параметров угла запуска тиристора * @param angle Указатель на структуру AngleInit_t для записи параметров * @return int 1, если произошли изменения параметров, иначе 0 * * @details Проверяет изменения в параметрах управления и при необходимости * пересчитывает максимальные и минимальные задержки, шаг изменения угла, * а также изменяет прескалер таймера. */ int GetAngleInit(AngleInit_t *angle) { static float sine_freq_old = 0; static float Duration_old = 0; static float max_duty_old = 0, min_duty_old = 0; // Задаются в процентах int update = 0; // Проверка, изменились ли параметры: частота, скважности if( (Upp.sine_freq != sine_freq_old) && (Upp.max_duty != max_duty_old) && (Upp.min_duty != min_duty_old) ) { update = 1; min_duty_old = Upp.min_duty; max_duty_old = Upp.max_duty; sine_freq_old = Upp.sine_freq; } // Проверка, изменились ли длительность if(Upp.Duration != Duration_old) { update = 1; Duration_old = Upp.Duration; } if(update) { // Расчёт длительности полупериода в микросекундах (с учётом вычета резерва на открытие тиристора) uint32_t half_period_us = (500000.0f / Upp.sine_freq) - 1000; // Расчёт максимальной и минимальной задержки (в мкс) по процентам скважности angle->delay_max_us = (uint32_t)(Upp.max_duty * half_period_us); angle->delay_min_us = (uint32_t)(Upp.min_duty * half_period_us); // Проверка, помещаются ли значения задержек в 16-битный таймер if((angle->delay_max_us > 0xFFFF) ¦¦ (angle->delay_min_us > 0xFFFF)) { // Если нет — увеличиваем прескалер в 10 раз (точность 10 мкс) angle->delay_max_us /= 10; angle->delay_min_us /= 10; TIMER->PSC = 719; if((angle->delay_max_us > 0xFFFF) ¦¦ (angle->delay_min_us > 0xFFFF)) { // Если всё ещё не помещается — ещё в 10 раз (точность 0.1 мс) angle->delay_max_us /= 10; angle->delay_min_us /= 10; TIMER->PSC = 7299; if ((angle->delay_max_us > 0xFFFF) ¦¦ (angle->delay_min_us > 0xFFFF)) { // Если даже при этом переполнение — аварийная остановка Upp.ForceStop = 1; } } } else { // Задержки помещаются — устанавливаем стандартный прескалер (1 мкс) TIMER->PSC = 71; } // Перевод длительности разгона/торможения из секунд в миллисекунды float duration_ms = Duration_old * 1000.0f; uint32_t steps = duration_ms / angle->sample_time_ms; if (steps == 0) steps = 1; // Вычисление шага изменения задержки на каждом шаге if (angle->delay_max_us > angle->delay_min_us) angle->delay_step_us = (angle->delay_max_us - angle->delay_min_us) / steps; else angle->delay_step_us = 0; } return update; } /** * @brief Инициализация УПП и связанных структур * * @details Настраивает параметры управления, GPIO для фаз, * инициализирует тиристоры, запускает таймер и настраивает детектор нулевого перехода. */ void upp_init(void) { Upp.max_duty = 0.9; Upp.min_duty = 0.1; Upp.angleInit.sample_time_ms = 100; phase_A.disconnect.gpiox = GPIOA; phase_A.disconnect.gpio_pin = GPIO_PIN_5; phase_B.disconnect.gpiox = GPIOA; phase_B.disconnect.gpio_pin = GPIO_PIN_6; phase_C.disconnect.gpiox = GPIOA; phase_C.disconnect.gpio_pin = GPIO_PIN_7; phase_A.ctrl.angle.Init = &Upp.angleInit; phase_B.ctrl.angle.Init = &Upp.angleInit; phase_C.ctrl.angle.Init = &Upp.angleInit; tiristor_init(&phase_A.ctrl, GPIOB, GPIO_PIN_12); tiristor_init(&phase_B.ctrl, GPIOB, GPIO_PIN_13); tiristor_init(&phase_C.ctrl, GPIOB, GPIO_PIN_14); TIMER->CR1 ¦= TIM_CR1_CEN; tiristor_angle_reset(&phase_A.ctrl); tiristor_angle_reset(&phase_B.ctrl); tiristor_angle_reset(&phase_C.ctrl); //Upp.GoSafe = 1; }

Файл upp.h:

#ifndef __UPP_H #define __UPP_H #include "main.h" #include "adc.h" #include "tim.h" #include "usart.h" #include "gpio.h" #include "zero_cross.h" #include "tiristor.h" /** * @brief Определение используемого ADC */ #define hadc hadc1 /** * @brief Начальный уровень отсчёта для определения нуля в ADC (обычно середина диапазона) */ #define ADC_INITIAL_ZERO_LEVEL 2048 /** * @brief Макрос для разрыва (отключения) фазы — устанавливает GPIO в высокий уровень и флаг Disconnected * @param _ph_ Указатель на структуру фазы Phase_t */ #define disconnect_phase(_ph_) { (_ph_)->disconnect.gpiox->ODR ¦= (_ph_)->disconnect.gpio_pin; (_ph_)->disconnect.Disconnected = 1;} /** * @brief Макрос для подключения фазы — сбрасывает GPIO в низкий уровень и флаг Disconnected * @param _ph_ Указатель на структуру фазы Phase_t */ #define connect_phase(_ph_) { (_ph_)->disconnect.gpiox->ODR &= ~(_ph_)->disconnect.gpio_pin; (_ph_)->disconnect.Disconnected = 0;} /** * @struct Phase_t * @brief Структура, описывающая одну фазу с состоянием тиристора и детектом нуля */ typedef struct { struct { unsigned Disconnected:1; /**< Флаг разрыва фазы */ GPIO_TypeDef *gpiox; /**< Порт GPIO для разрыва */ uint32_t gpio_pin; /**< Пин GPIO для разрыва */ }disconnect; ZeroCrossDetector_t zc_detector; /**< Детектор пересечения нуля */ TiristorControl_t ctrl; /**< Управление тиристором */ } Phase_t; /** * @struct UPP_Control_t * @brief Основная структура управления устройством плавного пуска */ typedef struct { unsigned GoSafe:1; /**< Флаг безопасного запуска */ unsigned Go:1; /**< Флаг запуска */ unsigned GoStop:1; /**< Флаг остановки */ unsigned Prepare:1; /**< Флаг подготовки */ unsigned Disconnected:1; /**< Флаг разрыва */ unsigned GoDisconnect:1; /**< Флаг отключения */ unsigned ForceStop:1; /**< Флаг форсированной остановки */ unsigned ForceDisconnect:1; /**< Флаг форсированного отключения */ unsigned PreGoDone:1; /**< Флаг завершения подготовки */ float Duration; /**< Время нарастания и спада напряжение через УПП */ float sine_freq; /**< Частота сети */ float max_duty; /**< Максимальная скважность угла открытия */ float min_duty; /**< Минимальная скважность угла открытия */ AngleInit_t angleInit; /**< Настройки угла открытия тиристора */ } UPP_Control_t; extern Phase_t phase_A; extern Phase_t phase_B; extern Phase_t phase_C; extern UPP_Control_t Upp; /** Основной цикл работы устройства плавного пуска */ void upp_main(void); /** Выполнение безопасного запуска устройства */ void upp_safe_go(void); /** Отключение устройства плавного пуска (разрыв фаз) */ void disconnect_upp(void); /** Подключение устройства плавного пуска (восстановление фаз) */ void connect_upp(void); /** Выполнение обработки одной фазы в цикле */ void upp_phase_routine(Phase_t *phase); /** Управление фазой с контролем тиристора и нуля */ void upp_phase_control(Phase_t *phase); /** Получение настроек угла открытия тиристора */ int GetAngleInit(AngleInit_t *angle); /** Инициализация устройства плавного пуска */ void upp_init(void); #endif //__UPP_H

Файл tiristor.c:

#include "tiristor.h" /** * @brief Управление состоянием тиристора (включение/выключение) по флагам и времени открытия * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором */ void tiristor_control(TiristorControl_t *ctrl) { if(ctrl->f.EnableTiristor) // Если разрешено включить тиристор { if(ctrl->f.TiristorIsEnable == 0) // Если тиристор еще выключен { tiristor_enable(ctrl); // Включить тиристор ctrl->enable_start_tick = HAL_GetTick(); // Запомнить время включения для отсчёта длительности открытия } else { // Если время с момента включения превысило заданное время открытия if(HAL_GetTick() - ctrl->enable_start_tick > ctrl->open_time) { tiristor_disable(ctrl); // Выключить тиристор ctrl->f.EnableTiristor = 0; // Снять разрешение на включение, чтобы не включался снова без команды } } } else // Если тиристор не должен быть включен { if(ctrl->f.TiristorIsEnable) // Если тиристор включен tiristor_disable(ctrl); // Выключить тиристор } } /** * @brief Обновление значения задержки угла открытия тиристора в соответствии с направлением и шагом * @param angle Указатель на структуру управления углом тиристора */ void tiristor_angle_update(TiristorAngleControl_t *angle) { uint32_t current_time_ms = HAL_GetTick(); // Текущее время в миллисекундах // Проверяем, прошло ли нужное время с последнего обновления if ((current_time_ms - angle->last_update_ms) >= angle->Init->sample_time_ms) { angle->last_update_ms = current_time_ms; // Обновляем время последнего изменения задержки // Изменяем задержку в зависимости от направления (разгон или торможение) if(angle->Init->direction) angle->delay_us += angle->Init->delay_step_us; // Увеличиваем задержку (увеличиваем угол) else angle->delay_us -= angle->Init->delay_step_us; // Уменьшаем задержку (уменьшаем угол) // Ограничиваем задержку в пределах минимального и максимального значения if (angle->delay_us < angle->Init->delay_min_us) { angle->delay_us = angle->Init->delay_min_us; } else if (angle->delay_us > angle->Init->delay_max_us) { angle->delay_us = angle->Init->delay_max_us; } } } /** * @brief Контроль угла открытия тиристора с проверкой таймера и флага готовности * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором */ void tiristor_angle_control(TiristorControl_t *ctrl) { tiristor_angle_update(&ctrl->angle); // Обновляем задержку угла открытия if(ctrl->angle.delay_us != 0) // Если задержка не нулевая { // Проверяем, прошла ли задержка с момента старта отсчёта таймера if ((uint16_t)((uint16_t)TIMER->CNT - ctrl->angle.start_delay_tick) > ctrl->angle.delay_us) { if(ctrl->f.TiristorReady) // Если тиристор готов к включению { ctrl->f.EnableTiristor = 1; // Разрешаем включение тиристора ctrl->f.TiristorReady = 0; // Снимаем флаг готовности, чтобы не включать повторно сразу } } } } /** * @brief Запуск отсчёта задержки для открытия тиристора * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором */ void tiristor_start_angle_delay(TiristorControl_t *ctrl) { ctrl->f.TiristorReady = 1; // Устанавливаем флаг готовности тиристора к включению ctrl->angle.start_delay_tick = TIMER->CNT; // Запоминаем текущее значение счётчика таймера } /** * @brief Включение тиристора путём установки GPIO в состояние открытия * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором */ void tiristor_enable(TiristorControl_t *ctrl) { // Открываем тиристор, установив соответствующий пин в высокое состояние ctrl->gpiox->ODR ¦= ctrl->gpio_pin; ctrl->f.TiristorIsEnable = 1; // Устанавливаем флаг, что тиристор включен } /** * @brief Выключение тиристора путём установки GPIO в состояние закрытия * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором */ void tiristor_disable(TiristorControl_t *ctrl) { // Закрываем тиристор, сбросив соответствующий пин в низкое состояние ctrl->gpiox->ODR &= ~ctrl->gpio_pin; ctrl->f.TiristorIsEnable = 0; // Снимаем флаг включения тиристора } /** * @brief Сброс значения задержки угла открытия тиристора к начальному в зависимости от направления * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором */ void tiristor_angle_reset(TiristorControl_t *ctrl) { // В зависимости от направления устанавливаем задержку на минимальное или максимальное значение if(ctrl->angle.Init->direction) ctrl->angle.delay_us = ctrl->angle.Init->delay_min_us; else ctrl->angle.delay_us = ctrl->angle.Init->delay_max_us; } /** * @brief Инициализация структуры управления тиристором, установка GPIO и сброс угла открытия * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором * @param gpiox Указатель на порт GPIO * @param gpio_pin Номер пина GPIO */ void tiristor_init(TiristorControl_t *ctrl, GPIO_TypeDef *gpiox, uint32_t gpio_pin) { ctrl->gpiox = gpiox; // Сохраняем порт GPIO ctrl->gpio_pin = gpio_pin; // Сохраняем номер пина GPIO tiristor_angle_reset(ctrl); // Сбрасываем угол открытия тиристора на начальное значение }

Файл tiristor.h:

#ifndef __TIRISTORS_H #define __TIRISTORS_H #include "main.h" #include "tim.h" #define GPIO_TIRISTOR_OPEN GPIO_PIN_SET /**< Состояние GPIO для открытия тиристора */ #define GPIO_TIRISTOR_CLOSE GPIO_PIN_RESET /**< Состояние GPIO для закрытия тиристора */ #define TIMER TIM2 /**< Таймер, используемый для управления тиристором */ /** * @brief Флаги состояния управления тиристором */ typedef struct { unsigned EnableTiristor:1; /**< Флаг разрешения управления тиристором */ unsigned TiristorIsEnable:1; /**< Флаг, указывающий, что тиристор включен */ unsigned TiristorReady:1; /**< Флаг готовности тиристора к работе */ } TiristorControlFlags; /** * @brief Параметры инициализации угла открытия тиристора */ typedef struct { uint32_t delay_min_us; /**< Минимальная задержка (микросекунды), соответствует максимальному открытию тиристора */ uint32_t delay_max_us; /**< Начальная задержка (микросекунды), соответствует практически закрытому тиристору */ uint32_t delay_step_us; /**< Шаг уменьшения задержки (микросекунды) */ uint32_t sample_time_ms; /**< Интервал времени между шагами регулировки (миллисекунды) */ unsigned direction; /**< Направление регулировки: разгон (увеличение открытого угла) или торможение */ } AngleInit_t; /** * @brief Структура управления углом открытия тиристора */ typedef struct { AngleInit_t *Init; /**< Указатель на структуру параметров инициализации угла */ uint32_t last_update_ms; /**< Время последнего обновления (миллисекунды) */ uint32_t delay_us; /**< Текущая задержка (микросекунды) */ uint16_t start_delay_tick; /**< Значение таймера при старте задержки */ } TiristorAngleControl_t; typedef struct TiristorControl_t TiristorControl_t; /** * @brief Основная структура управления тиристором */ struct TiristorControl_t { TiristorControlFlags f; /**< Флаги состояния тиристора */ TiristorAngleControl_t angle; /**< Управление углом открытия */ GPIO_TypeDef *gpiox; /**< Порт GPIO для управления тиристором */ uint32_t gpio_pin; /**< Номер пина GPIO */ uint32_t open_time; /**< Время открытия тиристора */ uint32_t enable_start_tick; /**< Время включения тиристора по таймеру */ }; /** * @brief Управление состоянием тиристора (включение/выключение) * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором */ void tiristor_control(TiristorControl_t *ctrl); /** * @brief Обновление угла открытия тиристора согласно параметрам * @param angle Указатель на структуру управления углом тиристора */ void tiristor_angle_update(TiristorAngleControl_t *angle); /** * @brief Контроль угла открытия тиристора, включая обновление состояния * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором */ void tiristor_angle_control(TiristorControl_t *ctrl); /** * @brief Запуск задержки открытия тиристора * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором */ void tiristor_start_angle_delay(TiristorControl_t* ctrl); /** * @brief Сброс угла открытия тиристора к начальному состоянию * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором */ void tiristor_angle_reset(TiristorControl_t *ctrl); /** * @brief Включение тиристора * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором */ void tiristor_enable(TiristorControl_t *ctrl); /** * @brief Выключение тиристора * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором */ void tiristor_disable(TiristorControl_t *ctrl); /** * @brief Инициализация структуры управления тиристором * @param ctrl Указатель на структуру управления тиристором * @param gpiox Указатель на GPIO порт * @param gpio_pin Номер GPIO пина */ void tiristor_init(TiristorControl_t *ctrl, GPIO_TypeDef *gpiox, uint32_t gpio_pin); #endif //__TIRISTORS_H

Файл zero_cross.c:

#include "zero_cross.h" /** * @brief Инициализация структуры детектора перехода через ноль * @param zc Указатель на структуру ZeroCrossDetector_t * @param zeroLevel Значение уровня АЦП, соответствующее нулю (mid-scale) */ void zero_cross_Init(ZeroCrossDetector_t *zc, uint16_t zeroLevel) { // Сбрасываем флаг обнаружения перехода через ноль zc->f.ZeroCrossDetected = 0; } /** * @brief Обновление флага перехода через ноль * @param zc Указатель на структуру ZeroCrossDetector_t * @details Просто переносим флаг EXTI с аппаратного детектора. */ void zero_cross_update(ZeroCrossDetector_t *zc) { // Используем флаг аппаратного прерывания EXTI для установки флага перехода через ноль zc->f.ZeroCrossDetected = zc->f.EXTIZeroCrossDetected; } /** * @brief Проверка наличия перехода через ноль и сброс флагов * @param zc Указатель на структуру ZeroCrossDetector_t * @return int 1 — переход через ноль обнаружен, 0 — нет * @details Если переход обнаружен, сбрасываем флаги и возвращаем 1, * иначе возвращаем 0. */ int is_zero_cross(ZeroCrossDetector_t *zc) { if(zc->f.ZeroCrossDetected) { // Сброс флагов после обнаружения zc->f.ZeroCrossDetected = 0; zc->f.EXTIZeroCrossDetected = 0; return 1; } return 0; } /** * @brief Обработчик прерывания EXTI для аппаратного детектора перехода через ноль * @param zc Указатель на структуру ZeroCrossDetector_t * @details Устанавливает флаг аппаратного перехода через ноль. */ void zero_cross_update_EXTI(ZeroCrossDetector_t *zc) { zc->f.EXTIZeroCrossDetected = 1; }

Файл zero_cross.h:

#ifndef __ZERO_CROSS_H #define __ZERO_CROSS_H #include "main.h" #include "adc_filter.h" /** * @brief Флаги состояния детектора нуля */ typedef struct { unsigned WaitForZeroCrossDetected : 1; /**< Ожидание обнаружения перехода через ноль */ unsigned EXTIZeroCrossDetected : 1; /**< Флаг обнаружения нуля аппаратным прерыванием EXTI */ unsigned ZeroCrossDetected : 1; /**< Флаг обнаружения перехода через ноль */ } ZeroCrossFlags; /** * @brief Структура детектора перехода через ноль */ typedef struct { ZeroCrossFlags f; /**< Флаги состояния детектора */ } ZeroCrossDetector_t; /** Инициализация структуры детектора перехода через ноль */ void zero_cross_Init(ZeroCrossDetector_t *zc, uint16_t zeroLevel); /** Обновление состояния детектора перехода через ноль */ void zero_cross_update(ZeroCrossDetector_t *zc); /** Проверка, был ли обнаружен переход через ноль */ int is_zero_cross(ZeroCrossDetector_t *zc); /** Обновление состояния детектора перехода через ноль при аппаратном прерывании EXTI */ void zero_cross_update_EXTI(ZeroCrossDetector_t *zc); #endif //__ZERO_CROSS_H